d.o.o. za projektiranje i opremanje

- BROJ PROJEKTA :             35/11

INVESTITOR:			  SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU,

Branitelja Dubrovnika 29, Dubrovnik

GRAĐEVINA:			  KOMPLEKS STUDENTSKOG DOMA

SVEUČILIŠTA U DUBROVNIKU

Prema novoj izmjeri: k.č. 1962  k.o. Dubrovnik (N.I.) k.o. Dubrovnik

Prema staroj izmjeri:  čest. zem. 606/89 k.o. Gruž (S.I.)

FAZA PROJEKTA :		  IZVEDBENI PROJEKT

PROJEKT :			 TEHNOLOŠKI PROJEKT

KUHINJE  I PRAONICE RUBLJA

KNJIGA :			  4

ELABORAT :			  TEHNIČKA SPECIFIKACIJA – 29.11.2013

ZAJEDNIČKA O. PROJ.:	  DB-SD2012

BROJ PROJEKTA :		  35/11

NARUČIOC : 			  AT-AR d.o.o., 10000 Zagreb, Pokornoga 6

GLAVNI PROJEKTANT :				       TIN SVEN FRANIĆ, D.I.A.

TEHNOLOG :						        ZORAN DIVJAK, D.I.A.

DIREKTOR :						        ZORAN DIVJAK, D.I.A.

ZAGREB, SRPANJ 2019. - radno

5. 	TEHNIČKA SPECIFIKACIJA UGOSTITELJSKE OPREME

SADRŽAJ:

1. 	NEUTRALNI KUHINJSKI ELEMENTI			str.  3

1.1. 	STOLOVI

1.2. 	STOLOVI SA KORITOM

1.3.	PULTOVI

1.4.	SUDOPERI I UMIVAONICI ZA RUKE

1.5.	STALAŽE I ORMARI

1.6.	ZIDNI ORMARIĆI, POLICE  I NADGRADNJE

1.7.	KOLICA

1.8.	OSTALA NEUTRALNA OPREMA

2.	TERMIČKI ELEMENTI						str.  16

2.1.	PARNO-KONVEKCIJSKE PEĆNICE

2.2. 	ŠTEDNJACI

2.3.	ROŠTILJ

2.4.	FRITEZE

2.5.	ZAKRETNA PEČENJARA I KOTAO

2.6.	ETAŽNE PEĆI

2.7.	GRIJANI ORMARI

2.8.	RADNI BLOK STOLOVI

3. 	RASHLADA 							str.  25

3.1.	RASHLADNI ORMARI

3.2.	ZAMRZAVAJUĆI ORMARI

3.3.	RASHLADNO-ZAMRZAVAJUĆI ORMARI

3.4.	RASHLADNI ORMARI ZA PIĆA

3.5.	RASHLADNI PULTOVI

3.6.	HLAĐENE I ZAMRZAVAJUĆE KOMORE

4.	STROJEVI ZA PRANJE  						str.  38

4.1.	STROJ ZA PRANJE BIJELOG SUĐA

4.2.	STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA

4.3.	PODPULTNI STROJEVI ZA PRANJE SUĐA I ČAŠA

4.4.	DEPURATORI VODE

5.	STROJEVI I UREĐAJI						str.  44

6.	ELEMENTI TOČIONIKA I FAST FOOD-a			str.  50

6.1.	PREDNJI PULT ( ŠANK )

6.2.	RETROPULT

7.	ELEMENTI SAMOPOSLUŽNE LINIJE 				str.  52

7.1. 	GRIJANI ELEMENTI

7.2. 	HLAĐENI  ELEMENTI

7.3. 	NEUTRALNI ELEMENTI

7.4. 	OSTALA OPREMA SAMOPOSLUŽNE LINIJE

8.	OPREMA PRAONICE RUBLJA 					str.  56

8.1.	STROJEVI ZA PRANJE RUBLJA

8.2. 	STROJEVI ZA SUŠENJE RUBLJA

8.3. 	STROJEVI ZA GLAČANJE RUBLJA

8.4	STOLOVI I KOLICA

8.5.	OSTALA OPREMA

9.	OSTALA OPREMA  						str.  62

0.	OPĆI UVJETI IZRADE I OPREMANJA KUHINJE

Jedinične cijene obavezno moraju sadržavati:

ad.1)	Izvodi priključaka kuhinjske opreme (topla i hladna voda, odvodi, plinska i elektro instalacija,

instalacija ventilacije) su izvedeni i dobavljači ih se moraju pridržavati ili prije izvedbe

priložiti teh. Dokumentaciju za njihovu prilagodbu.

ad.2)	Dobavljač je dužan upoznati se s izvedenim stanjem na objektu kada se objekt izvede i priložiti

potvrdu da će eventualne prilagodbe na opremi ili priključcima na objektu biti sadržaj

jedinične cijene.

ad.3)	Spojevi na uređaje ne smiju se izvesti tako da ometaju čišćenje podova već jedinične cijene

moraju sadržavati potrebne prilagodbe ili na opremi ili na objektu.

ad.4)	U slučaju da se spojevi izvedu suprotno navedenom pod ad.2, nadzorni organ ispravit će

ih na teret dobavljača.

ad.5)	Projektom predviđena profesionalna ugostiteljska oprema izrađena od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno na gornjim radnim plohama neutralnih radnih stolova mora biti debljine 1 mm ili više, a na gornjim plohama termičkih elementa 1,5 mm, kvalitete po DIN normi W.NR 1. 4301 ili jednakovrijedno. I sva ostala oprema završno obrađena inoxom mora zadovoljavati rečenu normu, što je izvoditelj dužan dokazati gradilišnim ispitivanjem.

ad.6)	Električni termički kuhinjski uređaji moraju zadovoljavati :

Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica

(N.N. 43/16)

Pravilnika o elektromagnetnoj kompatibilnosti (N.N. 43/16) i primijenjenim normama za kućanske i slične električne aparate:

_HRN EN 60335-1:2012 Opći zahtjevi ili jednakovrijedno.

_HRN EN 60335-2-12:2005 Posebni zahtjevi za tople ploče i slične aparate ili jednakovrijedno.

_HRN EN 60335-2-13:2011 Posebni zahtjevi za friteze, tave za prženje i slične aparate

ili jednakovrijedno.

_HRN EN 60335-2-14:2008 Posebni zahtjevi za kuhinjske strojeve ili jednakovrijedno.

_HRN EN 60335-2-36:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih štednjaka, pećnica, kuhala

i grijaćih ploča ili jednakovrijedno.

_HRN EN 60335-2-37:2006 Posebni zahtjevi ugostiteljskih električnih friteza ili jednakovrijedno.

_HRN EN 60335-2-42:2006 Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne pećnice s puhalom,

parne tlačne pećnice i konvekcijske parne pećnice ili jednakovrijedno.

_2HRN EN 60335-2-47:2006 Posebni zahtjevi za ugostiteljske električne kotlove ili

jednakovrijedno.

kao i zahtjevima slijedećih europskih smjernica:

_2006/95/EEC     Niskonaponska smjernica ili jednakovrijedno

_2004/108/EEC   Smjernica o elektromagnetnoj kompatibilnosti ili jednakovrijedno

ad.7)	Plinski termički kuhinjski uređaji moraju zadovoljavati :

Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (N.N. 80/13, 14/14 i 32/19)

i primijenjenim normama za plinske uređaje za velike kuhinje:

_HRN EN 203-1:2014 Opća sigurnosna pravila ili jednakovrijedno.

_HRN EN 203-2-9:2008 Posebni zahtjevi - Kuhala sa toplim pločama i roštilji ili jednakovrijedno

_HRN EN 203-2-10:2008 Specifični zahtjevi – Roštilji ili jednakovrijedno.

_HRN EN 203-2-1:2015 Specifični zahtjevi - Otvoreni plamenici i wok plamenici

ili jednakovrijedno.

_HRN EN 203-2-2:2008 Posebni zahtjevi - Pećnice ili jednakovrijedno.

_HRN EN 203-2-11:2008 Posebni zahtjevi - Kuhala za tjesteninu ili jednakovrijedno.

_HRN EN 203-2-3:2015 Specifični zahtjevi - Kotlovi ili jednakovrijedno.

_HRN EN 203-2-4:2008 Posebni zahtjev – Friteze ili jednakovrijedno.

_HRN EN 203-2-8:2008 Posebni zahtjevi -- Nagibne tave i specijalne tave ili jednakovrijedno.

kao i zahtjevima slijedećih europskih smjernica:

_Direktiva 209/142/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 30 studenog 2009. o aparatima

na plinovita goriva

ad.8)	Kotlovi moraju imati duplikator od inoxa.

ad.9)	Radni stolovi moraju u radnoj plohi imati pojačanje, dvostruko prešani lim debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

ad.10)	Sudoperi i ocijedni stolovi moraju imati izdignute rubove gornjih ploha za zaštitu od

prelijevanja a sudoperi sifone i prednju masku.

ad.11)	Svi neutralni elementi (radni stolovi) moraju imati donju policu i zaštitu zida min. visine 8 cm.

ad.12)	Sva oprema mora biti sukladna zahtjevima slijedećih europskih smjernica:

_Uredba br. 1935/2004 o materijalima i proizvodima koji dolaze u dodir s hranom

_Uredba br. 2023/2006 o dobroj proizvođačkoj praksi za materijale i proizvode koji svojom

koji svojom namjenom dolaze u dodir s hranom

ad.13)	Uz ponudu se moraju priložiti dokazi o gore navedenom te prospekti i tehničku dokumentaciju  ponuđene opreme.

ad.14)	Uz isporučenu opremu se osim gore navedenih atesta i hrvatskih certifikata

predočenih u ponudi moraju priložiti i upute za upotrebu na hrvatskom jeziku,

garantne listove i ateste sa stanovišta zaštite na radu.

ad.15)	Ponuditelji su dužni na zahtjev naručitelja predočiti uzorke ili omogućiti prezentaciju

bilo koje stavke troškovnika.

ad.16)	Zidne slavine su u troškovniku instalacija vode i kanalizacije osim na mjestima gdje su

predviđene profesionalne slavine s tuš miješalicom.

ad.17)	Istovrsne strojeve različitih kapaciteta (strojevi za pranje suđa, i parnokonvekcijske peći) nuditi od istog proizvođača radi lakše uporabe i servisiranja.

ad.18)	Svi rashladni uređaji moraju se moći zaključavati.

ad.19)	Prije izrade i isporuke opreme obavezna izmjera na objektu i usklađivanje.

ad.20)	Nakon montaže opreme ishoditi atest o njenoj funkcionalnosti na izvedenoj instalaciji.

sastavio:

Zagreb, srpanj  2019.							Zoran Divjak, dipl. ing. arh.

1. 	NEUTRALNI KUHINJSKI ELEMENTI

1.1. 	STOLOVI

1.1a. 	Radni stol :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

1.1b. 	Radni stol, povišeni rub :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zakrivljenija 5 mm, uzdignuti rub protiv prelijevanja,

odvod te padove prema odvodu.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

1.1c. 	Radni stol za predaju prljavog suđa – otvoreni, povišeni rub:

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja i za vođenje košara,

odvod te padove prema odvodu. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Izvedeno na način da omogućuje postavu kolica za otpad ispod stola.

1.1d. 	Radni stol za predaju prljavog suđa sa koritom,

povišeni rub (pozicija i dim. korita prema nacrtu) :

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno,

opremljeno otvorom za ispust vode prilagođenom montaži mlina za biološki otpad.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja i za vođenje košara,

padove prema koritu te povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm.

sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Sa prednje strane (gledano sa strane konobara) je fasada od inox

AISI 304 ili jednakovrijedno lima sa dvostruko savijenim rubovima te ojačana omega

profilima od inoxa radi sprečavanje pregiba.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Izvedeno na način da omogućuje postavu kolica za otpad ispod stola.

1.1e. 	Mobilni radni stol sa granitnom radnom plohom – otvoreni :

Radna ploha debljine 30 mm od granita.

Rubovi radne plohe su rezani pod kutom radi zaštite korisnika.

Kvadratne noge 40x40 mm su iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

opremljene sa četiri okretna zakočiva kotača .

Izvedeno na način da omogućuje postavu kolica za brašno ispod stola.

1.1f. 	Radni stol sa vodilicama za GN posude ( GN kapacitet prema troškovniku ):

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Opremljen prostorom sa vodilicama za unos GN posuda.

NAPOMENA:

st. 12.8. iz troškovnika se isporučuje sa radnom plohom bez zaštite zida

1.1g.	Radni stol sa zakošenom bočnom stranom prema nacrtu  (α=70°) :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

tip. spec / Prije izrade obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu/

1.1h.	Radni stol sa zakošenom bočnom stranom prema nacrtu (α=70°),  povišeni rub :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zakrivljenija 5 mm, uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

tip. spec / Prije izrade obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu/

1.1i.	Radni stol (kutni) tlocrtnog oblika prema nacrtu :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zakrivljenija 5 mm, uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

tip. spec / Prije izrade obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu/

NAPOMENA:

Prije izrade svih tip. spec. stolova obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu

1.1j. 	Radni stol za cijeđenje – valovita površina :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha sa valovitom površinom  ima povišenje prema zidu

visine 100 mm,  debljine 20 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm,

uzdignuti rub protiv prelijevanja, odvod te padove prema odvodu.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

1.1k. 	Polica za radne stolove – puna :

Polica debljine 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm.,  ojačanje omega inox profilima.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

1.1l. 	Polica za radne stolove – perforirana :

Polica izrađena od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

1.1m.	Vezna ploha :

Vezna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.

Rubovi vezna su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

U kompletu sa svim potrebnim nosačima i vijcima za montažu.

NAPOMENA:

Prije izrade svih veznih ploha obavezna izmjera i uzimanje šablone na objektu

1.2.	 RADNI STOLOVI SA KORITOM

1.2a. 	Radni stol sa koritom (pozicija i dim. korita prema nacrtu) :

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno,

opremljeno je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima padove prema koritu povišenje prema zidu

visine 100 mm, debljine 20 mm  sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Stol je opremljen sa plastičnim sifonom 1,5"

1.2b.	Radni stol za pripremu ribe sa jednim dugačkim

koritom  (pozicija i dim. korita prema nacrtu) :

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno,

opremljeno je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine

min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja, padove prema koritu,

povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm. sa polumjerom

zakrivljenija 5 mm, otvor za otpatke te ugrađenom radnom pločom od koterna.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Stol je opremljen sa plastičnim sifonom 1,5"

1.2c. 	Radni stol sa koritom i povišenim rubom (pozicija i dim. korita prema nacrtu):

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno,

opremljeno je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine

min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja, padove prema

koritu te povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm sa

polumjerom zakrivljenija 5 mm,

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Stol je opremljen sa plastičnim sifonom 1,5"

1.3.	 PULTOVI:

1.3a. 	Radni pult zatvoren sa tri strane - otvoreni, zaštita zida:

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Konstrukcija izrađena od AISI 304 inox ili jednakovrijedno kvadratnog profila 40x40 mm. Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razine visine.

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

NAPOMENA:

st. 15.5. iz troškovnika se isporučuje sa radnom plohom bez zaštite zida

1.3b. 	Radni pult s jednostranim kliznim vratima, zaštita zida :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm. Dno je izrađeno iz inox 304 AISI ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama. Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine.

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

NAPOMENA:

st. 12.8. iz troškovnika se isporučuje sa radnom plohom bez zaštite zida

1.3c. 	Radni pult s jednostranim kliznim vratima i ladicama, zaštita zida :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila

40x40 mm. Dno je izrađeno iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama. Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine

te ladicama sa vodilicama (pozicija i broj ladica prema nacrtu i troškovniku )

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Ladice su izrađene u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno čelika, unutrašnjost

ladica izrađena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.

Ladice dolaze u kompletu sa vodilicama

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

1.3d. 	Radni pult sa koritom (pozicija i dim. korita prema nacrtu),  jednostrana

kliznim vratima, nagibna ladica za otpad (ispod korita)  te zaštita zida :

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno

je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz  inoxa 304 AISI ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom

Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama. Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

debljine min. 1 mm., ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Nagibana ladica za otpad  ujedno je ormarić za instalacije te  se nalazi ispod korita.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

NAPOMENA:

st. E. 4.6.  iz troškovnika se isporučuje sa ormarićem sa krilnim vratima

1.3e.	Radni pult sa koritom (pozicija i dim. korita prema nacrtu), jednostrana

kliznim vratima,  nagibna ladica za otpad (ispod korita), ladice te zaštita zida :

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno

je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom

Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama. Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine

te ladicama sa vodilicama (pozicija i broj ladica prema nacrtu i troškovniku )

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Ladice su izrađene u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno čelika, unutrašnjost

ladica izrađena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.

Ladice dolaze u kompletu sa vodilicama

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Nagibana ladica za otpad  ujedno je ormarić za instalacije te  se nalazi ispod korita.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

1.3f.	Radni pult sa zakošenom bočnom stranom prema nacrtu (α=70°),

jednostranim kliznim vratima, zaštita zida :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom

Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama. Opremljen srednjom policom.

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

1.3g.	Konobarski retropult pult sa zakošenom bočnom stranom prema nacrtu (α=70°),

jednostranim kliznim vratima, ladicama te zaštita zida :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom

Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama. Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine

te ladicama sa vodilicama .

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Ladice su izrađene u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno čelika, unutrašnjost

ladica izrađena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.

Ladice dolaze u kompletu sa vodilicama

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

1.3h. 	Grijani pult sa jednostranim kliznim vratima i zaštitom zida :

Izrađen u potpunosti od nehrđajućeg čelika.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom

Klizna vrata ( 2 krila ) od dvostrukog lima, oslonac vrata na kotačima u inox vodilicama. Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine. Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sistem prisilnog kruženja zraka osigurava jednakomjernu

raspodjelu topline u unutrašnjosti.

Analogni zaslon termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Unutrašnja temperatura 60 do 80 °C.

Oklopljeni grijači 150 mm.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

1.3i.	Radni pult s krilnim vratim i pripremom za postavu fasade:

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm

sa polumjerom zaobljenja 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom

Ormarić sa krilnim vrata ( 2 krila ) sa srednjom policom koja se

može postaviti na 3 razne visine

Polica debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnika.

NAPOMENA:

st. E. 4.12. i E. 5.8.   iz troškovnika se isporučuje sa ugrađenim

električnim utičnicama sa radne strane

1.4.	SUDOPERI I UMIVAONICI ZA RUKE

1.4a.	Sudoper sa jednim koritom (dim. korita prema nacrtu) :

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom. Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,  ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha s uzdignutim rubom protiv prelijevanja te povišenje prema zidu visine

100 mm, debljine 20 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova "U" radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Prednji i bočni paneli ( maska )  izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Sudoper je opremljen sa dvostrukim plastičnim sifonom 1,5"

NAPOMENA:

st. 12.7. iz troškovnika se isporučuje bez zaštite zida

1.4b.	Sudoper sa dva korita (dim. korita prema nacrtu) :

Korita su izrađena prešanjem od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljena su preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom. Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima uzdignuti rub protiv prelijevanja te povišenje

prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm sa polumjerom zakrivljenija 5 mm,

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Kvadratne noge  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Prednji i bočni paneli ( maska )  izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Sudoper je opremljen sa dvostrukim plastičnim sifonom 1,5"

1.4c.	Zidni umivaonik za pranje ruku sa nožnim upravljanjem :

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Korito koje upija zvuk sa zaobljenim kutovima koji

omogućavaju lako čišćenje i okolna zaštita od prelijevanja.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Učvršćen na kruti inox panel.

Opremljen sa sklopkom za aktiviranje koljenom

Umivaonik se isporučuje sa miješalica vode 1/2" i

plastični sifon - jednostruki 1,5"

dim. korita: 420x310x160 mm

dim. 48x35x22 cm.

1.4d.	Samostojeći umivaonik za pranje ruku sa nožnim upravljanjem :

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Debljina gornje plohe min. 40 mm, ima rub protiv prelijevanja

Korito koje upija zvuk sa zaobljenim kutovima koji omogućavaju

lako čišćenje i okolna zaštita od prelijevanja.

Postolje izrađeno od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, jednokrilna vrata

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Opremljen sa sklopkom za aktiviranje koljenom.

Umivaonik se isporučuje sa miješalica vode 1/2"

i plastični sifon - jednostruki 1,5"

dim. korita: 440x320x160 mm.

dim. 50x40x85 cm.

1.5.	STALAŽE I ORMARI

1.5a.	Regal stalaža sa četiri rupičaste (perforirane) police :

Regal se sastoji od 4 perforiranih inox polica, 2 bočne stranice.

Police i bočni nosači su izrađeni u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Police su pojačane omega profilima od inoxa  te su podesive po visini.

Debljina inoxa na policama je min. 1 mm.

Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.

Zaobljeni rubovi i glatke površine dopuštaju lako čišćenje.

Police i bočne noge se spajaju vijcima.

Bočni nosači su visine 1800 mm i imaju noge koje se mogu podešavati.

Bočne stranice imaju kvadratne noge 40x40mm.

Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno raspoređenog tereta.

1.5b.	Regal stalaža sa četiri pune police :

Regal se sastoji od 4 punih inox polica, 2 bočne stranice.

Police i bočni nosači su izrađeni u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Police su pojačane omega profilima od inoxa  te su podesive po visini.

Debljina inoxa na policama je min. 1 mm.

Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.

Zaobljeni rubovi i glatke površine dopuštaju lako čišćenje.

Police i bočne noge se spajaju vijcima.

Bočni nosači su visine 1800 mm i imaju noge koje se mogu podešavati.

Bočne stranice imaju kvadratne noge 40x40mm.

Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno raspoređenog tereta.

1.5c.	Regal stalaža sa tri rupičaste (perforirane) police :

Regal se sastoji od 3 perforiranih inox polica, 2 bočne stranice.

Police i bočni nosači su izrađeni u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Police su pojačane omega profilima od inoxa  te su podesive po visini.

Debljina inoxa na policama je min. 1 mm.

Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.

Zaobljeni rubovi i glatke površine dopuštaju lako čišćenje.

Police i bočne noge se spajaju vijcima.

Bočni nosači su visine 1100 mm i imaju noge koje se mogu podešavati.

Bočne stranice imaju kvadratne noge 40x40mm.

Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno raspoređenog tereta.

1.5d.	Regal stalaža sa tri pune police :

Regal se sastoji od 3 pune inox police, 2 bočne stranice

Police i bočni nosači su izrađeni u potpunosti od inoxa.

Police su pojačane omega profilima od inoxa te su podesive po visini.

Svi rubovi polica su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.

Police i bočne noge se spajaju vijcima.

Nosivost po polici min. 150kg. ravnomjerno raspoređenog tereta.

Police su podesive po visini.

1.5e.	Ormar za kruh sa četiri police :

Izrađen u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Bočni i leđni paneli od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa debljine 0.8 mm.

Opremljen sa četiri police od inoxa ojačane omega profilima od

inoxa koje su podesive po visini, debljina inoxa na policama je min 1 mm.

Svi rubovi ormara su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.

Krilna vrata ( 2 krila ) s ozračnicama na kojima su mrežice protiv insekata.

1.5f.	Ormar sa četiri police :

Izrađen u potpunosti od nehrđajućeg AISI 304 ili jednakovrijedno.

Bočni i leđni paneli od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa debljine 0.8 mm.

Opremljen sa četiri police od inoxa ojačane omega profilima od

inoxa koje su podesive po visini, debljina inoxa na policama je min 1 mm.

Svi rubovi polica i ormara su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika.

Krilna vrata ( 2 krila) s ozračnicama na kojima su  mrežice protiv insekata.

1.5h.	Puni bočni panel za stalažu :

Izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa debljine 0.8 mm sa zaobljenim bridovima radi sigurnosti korisnika.

1.5i.	Euro paleta :

Izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox debljine 0.8 mm, sa zaobljenim bridovima radi sigurnosti korisnika

dim. 120x80x20 cm

1.6.	ZIDNI ORMARIĆI, POLICE I NADGRADNJE

1.6a.	Zidni ormarić sa kliznim vratima i središnjom policom :

Izrađen u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Stražnja i donja stranica izrađene iz jednog komada lima

savijanjem, što olakšava čišćenje.

Opremljen srednjom policom od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno koja se može

postaviti na 3 razne visine.

Klizna vrata od dvostrukog lima, oslonac na kotačima u inox vodilicama.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

1.6b.	Jednoetažna zidna ocijedna police (pozicija odvoda prema nacrtu) :

Zidna polica se sastoji od 1 pune inox polica, 2 zidna nosača

Izrađena je u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno. debljine min. 1 mm.

Polica ima povišenje prema zidu,

povišeni rub protiv prelijevanja, odvod te padove prema odvodu.

Policu je lako skinuti bez upotrebe alata

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

1.6c.	Zidna konzolna polica - jednoetažna :

Zidna polica se sastoji od 1 pune inox polica, 2 zidna nosača

Izrađena je u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Polica ima povišenje prema zidu.

Policu je lako skinuti bez upotrebe alata

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

1.6d.	Neutralna dvoetažna nadgradnja (most) za sortiranje prljavog suđa :

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Police debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine

min. 1 mm., uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.

Donja polica dubine 75 cm. a gornja 45 cm.

Donja polica opremljen sa prečkom iznad cijele dužine police

za nakošeno  postavljanje košare radi sortiranja.

Kvadratne noge  40x40 mm. iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

NAPOMENA:

nadgradnja se fiksira na radnu plohu stola za prijem st. 19.1.

1.6e.	Neutralna dvoetažna nadgradnja (most) za sortiranje prljavog suđa :

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Police debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine

min. 1 mm., uzdignuti rub protiv prelijevanja te odvod.

Donja polica dubine 65 cm. a gornja 45 cm.

Donja polica opremljen sa prečkom iznad cijele dužine police

za nakošeno postavljanje košare radi sortiranja.

Kvadratne noge 40x40 mm. iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

NAPOMENA:

nadgradnja se fiksira na radnu plohu stola za prijem st. C.2.1.

1.6f.	Grijana nadgradnja (most):

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Polica debljine min. 40 mm u inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,  ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Opremljena s uzdužnim cijevnim infra grijačima, Termostatska kontrola temperature grijanja.

Četiri kvadratne noge 40x40 mm iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

1.6h.	Zidna konzolna polica za odlaganje grijanih ormarića  - dvoetažna :

Zidna polica se sastoji od 2 pune inox polica, 3 zidna nosača

Izrađena je u potpunosti od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Polica ima povišenje prema zidu.

Police su pojačane omega profilima od inoxa.

Policu je lako skinuti bez upotrebe alata.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja

1.7.	KOLICA

1.7a.	Transportna kolica – dvoetažna :

Izrađena su potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Konstrukcija izrađena od inox cijevnih profila.

Dvije police od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa. min. 1 mm.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Četiri okretna kotača od toga dva zakočiva.

dim. 129x69x95 cm.

1.7b.	Bazen kolica za povrće kapaciteta 100 lit. :

Izrađena su potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Unutarnji prostor bazena sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.

Bazen je opremljen sa ventilom za ispust vode.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Četiri okretna kotača.

dim. 60x50x60 cm.

1.7c.	Bazen kolica kapaciteta 200 lit. :

Izrađena su potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Unutarnji prostor bazena sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.

Bazen je opremljen sa ventilom za ispust vode.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Četiri okretna kotača.

dim. 80x60x75 cm.

1.7d.	Kolica za pohranu do 7 košara :

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Vodilice za košare 50x50 cm opremljene sa krajnjim

graničnicima što sprječava ispadanje košara.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Opremljena sa četiri okretna kotača Ø 125 mm od kojih

su dva zakočiva.

dim. 64x60x184 cm.

1.7e.	Kolica za GN posude :

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od inox kvadratnog profila 20x20 mm. Vodilice za 18 x GN 1/1  opremljene sa  krajnjim graničnicima što sprječava ispadanje posuda.

Opremljena sa četiri okretna kotača promjera 125 mm od kojih su dva zakočiva.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

dim. 44x60x176 cm.

1.7f.	Kolica za pekarske limove :

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od inox kvadratnog profila 20x20 mm. Vodilice za 18 pekarskih limova (40x60 cm) opremljene sa  krajnjim graničnicima što sprječava ispadanje posuda.

Opremljena sa četiri okretna kotača od kojih su dva zakočiva.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

dim. 52x72x176 cm.

1.7g.	Kolica za brašno :

Izrađena su potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno. Unutarnji prostor sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Opremljena sa dva krilna poklopca sa drškama.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja. Četiri okretna kotača.

dim. 40x61x73 cm.

1.7h.	Otvorena regal kolica za odlaganje poslužavnika:

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od  inox kvadratnog  profila 20x20 mm. Opremljena sa 2x10 etaža sa vodilicama za odlaganje poslužavnika EN te sa četiri kotača od toga dva zakočiva. Svi rubovi su dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda.

dim. 89x60x150 cm.

1.7i.	Otvorena regal kolica za odlaganje poslužavnika:

Izrađena je u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno sa okvirom od inox kvadratnog profila 20x20 mm. Opremljena sa 10 etaža sa vodilicama za odlaganje poslužavnika EN te sa četiri kotača od toga dva zakočiva. Svi rubovi su dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda.

dim. 49x60x150 cm.

1.7j.	Kolica za prijevoz tanjura kapaciteta 150 kom.

Izrađena je u potpunosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čelika sa konstrukcijom od  kvadratnog profila 20x20 mm. Prostor za odlaganje tanjura izrađen od inox panela podijeljen

na tri segmenta sa rešetkastim graničnikom koji se može postaviti u različite pozicije. Prostor je postavljen pod kutom  Opremljena sa četiri okretna kotača Ø 125 mm od kojih su dva zakočiva.

dim. 90x60x91 cm.

1.7k.	Kolica – stol za room service (preklopna) :

Izrađena od inox okvira sa preklopnom pločom ( stol ) izrađena od

MDF-a otpornog na vodu, deterdžent i paru.

Opremljena sa četiri kotača od toga dva zakočiva te prostor za postavu grijanog ormarića.

dim. 90x90x78 cm.

1.7l.	Kolica za posluživanje – konobarska :

Izrađena od su potpunosti AISI 304 ili jednakovrijedno inox čelika sa konstrukcijom od AISI 304 ili jednakovrijedno inox cijevnih profila Ø 25 mm. Tri bešavne police od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čelika konstruirane na način da apsorbiraju zvuk Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja. Četiri okretna kotača od toga dva zakočiva.

dim. 89x59x95 cm.

1.8.	OSTALA NEUTRALNA OPREMA

1.8a.	Ugradbeni ormarić sa tri ladice

Izrađen je u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno čelika. Tri ladice sa vodilicama visine: 2 x 100 mm + 1 x 200 mm

Unutrašnjost ladica izrađena od jednog komada sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.

1.8b.	Ugradbena ladica

Izrađena je u potpunosti od inox AISI 304 Ili jednakovrijedno čelika. Ladica sa vodilicama  dim. 400x640x192 mm. Unutrašnjost ladice izrađena od jednog komada sa zaobljenim

bridovima radi lakšeg čišćenja.

1.8c.	Kanta za otpatke s poklopcem:

Izrađena je u potpunosti od inox AISI 304 ili jednakovrijedno čelika. Opremljena sa dva okretna kotača izrađenih od materijala otpornih na vodu, dvije ručke izrađene od inoxa te nožno otvaranjem na pedalu. Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Kapaciteta 50 litara.

1.8d.	Profesionalna tuš slavina sa mješalicom – stolna :

Komplet sa ručkom za pranje i mješalicom, klinička crna ručka.

Visina 1200mm

Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a

Promjer rupe (mm): Ø 30,5

1.8e.	Jednoručna ugradna miješalica dužine 31 cm

Klinička crna ručka

Visina 217 mm, dužina 310 mm

Maksimalni protok: 22 L/min na 4 Bar-a

Promjer rupe (mm): Ø30,5

1.8f. 	Jednoručna ugradna miješalica dužine 21,5 cm

Mješalica duga ručka

Visina 155 mm, dužina 215 mm

Maksimalni protok: 17 L/min na 4 Bar-a

Promjer rupe (mm): Ø35

1.8g.	Panj za meso :

Radna ploha od koterma. Postolje izrađeno od inox AISI 304 ili jednakovrijedno kvadratnog profila 40x40 mm sa nastavcima za niveliranje (40 mm) koje omogućavaju poravnavanje

s ostalom opremom. Kao statičko učvršćenje se koristi četverostrani okvir koji je izveden

od inox kvadratnog profila 40x40 mm.

2.	TERMIČKI ELEMENTI

2.1.	PARNO-KONVEKCIJSKE PEĆNICE

2.1a.	Plinska parnokonvekcijska pećnica s generatorom pare – 20xGN1/1

- kapacitet:	20 x 1/1 GN

- maksimalno dozvoljene dimenzije 900 x 800 x 1.800 mm

- nazivna snaga plina minimalnog iznosa od 43 kW

- izbornik na hrvatskom jeziku

- moguće postavljanje temperature od 30 - 300 C

- aparat je opremljen potpuno automatiziranim inteligentnim procesima  pripreme namirnica (pečenje, prženje, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi,  regeneracija / dovršavanje) – procesi se odvijaju automatski ovisno o veličini namirnica i količini punjenja – vanjska boja (stupanj zapečenosti izvana) i temperatura u jezgri namirnice mogu se postaviti na početku kuharskog procesa

- sonda sa minimalno 5 mjernih mjesta, pokazivačem neispravnosti uboda sonde i gredicom za lakše pozicioniranje sonde

- aparat ima generator pare sa automatskim punjenjem vode i programom za čišćenje bojlera

- aparat se ne mora priključiti na vodu preko omekšivača / depuratora vode

- aparat je programabilan sa minimalno 1000 kuharskih programa; moguće je pojedinačno podešavanje vremena za svaku pojedinu razinu unutar stroja

- aparat je opremljen potpuno automatiziranim sustavom za čišćenje sa više stupnjeva čišćenja – iz sigurnosnih razloga za automatsko pranje koriste se prašak ili tablete

- aparat ima kontrolu pripreme različitih jela po razinama  – različita jela mogu se pripremati istovremeno (na istom modu rada) a aparat samostalno javlja zvučnim signalom kada je pojedino jelo gotovo

- aparat je opremljen sa 3 odvojene sonde (svaka sa minimalno 2 mjerna mjesta) - moguća je priprema 3 različita jela koristeći 3 različite sonde istovremeno a neovisno jedna o drugoj

- aparat ima top 10 listu najčešće korištenih programa

- aparat ima LED rasvjetu u unutrašnjosti stroja

- mogućnost naziva programa na hrvatskom jeziku

- integrirani ručni tuš s automatskim namatanjem

- visina najviše razine za umetanje GN posuda u aparat ne premašuje udaljenost veću od 1,60   m od razine poda – iz sigurnosnih razloga

- 5 brzina ventilatora s mogućnošću programiranja

- priključak za HACCP ili jednakovrijedno – podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se očitati

putem Etherneta

- udaljenost između razina za umetanje GN posuda je minimalno 63 mm

- unutrašnjost aparata i kučište imaju zaobljene rubove bez fuga

- centralni preklopnik za upravljanje

- aparat je opremljen Ethernet kit kompletom

- aparat posjeduje certifikat EnergyStar ili jednakovrijedno za energetsku učinkovitost

- kolica za 20 GN posuda/plehova veličine 1/1GN (minimalnog razmaka između nivoa 63 mm) su sastavni dio stroja

- minimalna garancija 4 godine

- obuka osoblja u trajanju min. 2 dana po 5 radnih sati od strane ovlaštenog kuhara koji ima važeću potvrdu od strane proizvođača opreme da je ovlašten za obučavanje osoblja za rad na parnokonvekcijskom aparatu

2.1b.	Plinska parnokonvekcijska pećnica s generatorom pare -  10xGN1/1

- kapacitet:  10 x 1/1 GN

- maksimalno dozvoljene dimenzije 850 x 785 x 1.055 mm

- nazivna snaga plina minimalnog iznosa od 21 kW

- 3N AC 400V

- priključak za vodu:

- dovod vode R 3/4"

- odvod vode DN 50

- izbornik na hrvatskom jeziku

- moguće postavljanje temperature od 30 - 300 C

- aparat je opremljen potpuno automatiziranim inteligentnim procesima  pripreme namirnica (pečenje, prženje, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi,  regeneracija / dovršavanje) – procesi se odvijaju automatski ovisno o veličini namirnica i količini punjenja – vanjska boja (stupanj zapečenosti izvana) i temperatura u jezgri namirnice mogu se postaviti na početku kuharskog procesa

- sonda sa minimalno 5 mjernih mjesta, pokazivačem neispravnosti uboda sonde i gredicom za lakše pozicioniranje sonde

- aparat ima generator pare sa automatskim punjenjem vode i programom za čišćenje bojlera

- aparat se ne mora priključiti na vodu preko omekšivača / depuratora vode

- aparat je programabilan sa minimalno 1000 kuharskih programa; moguće je pojedinačno podešavanje vremena za svaku pojedinu razinu unutar stroja

- aparat je opremljen potpuno automatiziranim sustavom za čišćenje sa više stupnjeva čišćenja – iz sigurnosnih razloga za automatsko pranje koriste se prašak ili tablete

- aparat ima kontrolu pripreme različitih jela po razinama  – različita jela mogu se pripremati istovremeno (na istom modu rada) a aparat samostalno javlja zvučnim signalom kada je pojedino jelo gotovo

- aparat je opremljen sa 3 odvojene sonde (svaka sa minimalno 2 mjerna mjesta) - moguća je priprema 3 različita jela koristeći 3 različite sonde istovremeno a neovisno jedna o drugoj

- aparat ima top 10 listu najčešće korištenih programa

- aparat ima LED rasvjetu u unutrašnjosti stroja

- mogućnost naziva programa na hrvatskom jeziku

- integrirani ručni tuš s automatskim namatanjem

- visina najviše razine za umetanje GN posuda u aparat ne premašuje udaljenost veću od 1,60 m od razine poda – iz sigurnosnih razloga

- 5 brzina ventilatora s mogućnošću programiranja

- priključak za HACCP ili jednakovrijedno – podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se očitati putem Etherneta

- udaljenost između razina za umetanje GN posuda je minimalno 63 mm

- unutrašnjost aparata i kučište imaju zaobljene rubove bez fuga

- centralni preklopnik za upravljanje

- aparat je opremljen Ethernet kit kompletom

- aparat posjeduje certifikat EnergyStar ili jednakovrijedno za energetsku učinkovitost

- minimalna garancija 4 godine

- obuka osoblja u trajanju min. 2 dana po 5 radnih sati od strane ovlaštenog kuhara koji ima važeću potvrdu od strane proizvođača opreme da je ovlašten za obučavanje osoblja za rad na parnokonvekcijskom aparatu

2.1c. 	Električna parno-konvekciska pećnica s generatorom pare - za pekarske proizvode

- kapacitet:	8 x 400 x 600 mm

- maksimalno dozvoljene dimenzije 850 x 785 x 1.055 mm

- nazivna snaga minimalnog iznosa od 18 kW

- 3N AC 400V

- priključak za vodu:

- dovod vode R 3/4"

- odvod vode DN 50

- izbornik na hrvatskom jeziku

- moguće postavljanje temperature od 30 - 300 C

- aparat je opremljen potpuno automatiziranim inteligentnim procesima  pripreme namirnica (pečenje, prženje, perad, riba, pekarski proizvodi, prilozi,  regeneracija / dovršavanje) – procesi se odvijaju automatski ovisno o veličini namirnica i količini punjenja – vanjska boja (stupanj zapečenosti izvana) i temperatura u jezgri namirnice mogu se postaviti na početku kuharskog procesa

- sonda sa minimalno 5 mjernih mjesta, pokazivačem neispravnosti uboda sonde i gredicom za lakše pozicioniranje sonde

- aparat ima generator pare sa automatskim punjenjem vode i programom za čišćenje bojlera

- aparat se ne mora priključiti na vodu preko omekšivača / depuratora vode

- aparat je programabilan sa minimalno 1000 kuharskih programa; moguće je pojedinačno podešavanje vremena za svaku pojedinu razinu unutar stroja

- aparat je opremljen potpuno automatiziranim sustavom za čišćenje sa više stupnjeva čišćenja – iz sigurnosnih razloga za automatsko pranje koriste se prašak ili tablete

- aparat ima kontrolu pripreme različitih jela po razinama  – različita jela mogu se pripremati istovremeno (na istom modu rada) a aparat samostalno javlja zvučnim signalom kada je pojedino jelo gotovo

- aparat je opremljen sa 3 odvojene sonde (svaka sa minimalno 2 mjerna mjesta) - moguća je priprema 3 različita jela koristeći 3 različite sonde istovremeno a neovisno jedna o drugoj

- aparat ima top 10 listu najčešće korištenih programa

- aparat ima LED rasvjetu u unutrašnjosti stroja

- mogućnost naziva programa na hrvatskom jeziku

- integrirani ručni tuš s automatskim namatanjem

- visina najviše razine za umetanje GN posuda u aparat ne premašuje udaljenost veću od 1,60 m od razine poda – iz sigurnosnih razloga

- 5 brzina ventilatora s mogućnošću programiranja

- priključak za HACCP ili jednakovrijedno – podaci su pohranjeni u aparatu i mogu se očitati putem Etherneta

- udaljenost između razina za umetanje GN posuda je minimalno 63 mm

- unutrašnjost aparata i kučište imaju zaobljene rubove bez fuga

- centralni preklopnik za upravljanje

- aparat je opremljen Ethernet kit kompletom

- aparat posjeduje certifikat EnergyStar ili jednakovrijedno za energetsku učinkovitost

- minimalna garancija 4 godine

- obuka osoblja u trajanju min. 2 dana po 5 radnih sati od strane ovlaštenog kuhara koji ima važeću potvrdu od strane proizvođača opreme da je ovlašten za obučavanje osoblja za rad na parnokonvekcijskom aparatu

2.1d. 	Postolje za postavu konvektomata – otvoreno:

Izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Opremljeno sa 20 vodilica za unos GN posuda.

Kvadratne noge 40x40 mm i četiri zakretna kotača od toga min. dva zakočiva.

Svi rubovi su dvostruko savijeni radi sigurnosti korisnika. dim. 86x78x68 cm

2.1e. 	Fermentacijska komora kapaciteta 12 pekarskih

limova 40x60cm ( postolje pekarskog konvektomata)

_ izrađen u cijelosti od 304/430 inox čelika.

_dvokrilna ostakljena vrata

_ručno postavljanje temp. i vlage

_ regulacija relativne važnosti od 0-100%

_ regulacija temperature do 85° C

_ podešavanje vremena do 90 min.

_zvučni signal po isteku vremena

_četiri kotača od toga dva zakočiva

Priključna snaga: 2,6 Kw, napon 1N/230 V, 50 Hz

dim. 93x85x85 cm

2.1f.       Kolica od inoxa u kompletu s kliznim okvirom za unos u konvektomat 20xGN1/1

s vodilicama za unos GN posuda. Izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika standarda CNS 1.4301 ili jednakovrijedno. Minimalni razmak između razina vodilica po visini 62 mm.

2.1g. 	Kolica od inoxa u kompletu sa kliznim okvirom za unos u konvektomat 10xGN1/1

s vodilicama za unos GN posuda. Izrađeno u potpunosti od nehrđajućeg čelika standarda CNS 1.4301 ili jednakovrijedno. Minimalni razmak između razina vodilica po visini 62 mm.

Podesiva po visini za stolove do visine 1.265 mm.

2.2. 	ŠTEDNJACI

2.2a. 	Plinski štednjak sa četiri plamenika :

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije.

Utisnute radne plohe što omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.

Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i održavanja.

Plamenici (1x4,5+1x7,5+2x9,5kW) visoke energetske učinkovitosti, izrađeni iz emajliranog željeza crnog lijeva i hermetički pričvršćeni za radnu površinu.

Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko ugrađenog termoelementa.

Paljenje plamenika preko plinskog pipca.

Rešetke plamenika iz masivnog crno emajliranog lijeva.

Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.

Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom.

Otvoreni ormarić za skladištenje posuda, tava, pladnjeva i sl.

Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.

Tlak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Ukupna priključna snaga plina: 31,0 kW

Priključak plina: R 1/2"

Dim. 800x930x875 mm

2.2b. 	Plinski štednjak sa jednom punom pločom te otvorenim ormarićem:

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije.

Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i održavanja.

Plamenik ploče 12,0 kW visoke energetske učinkovitosti, izrađen iz vatrootpornog inox lima.

Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko ugrađenog termoelementa.

Paljenje preko pripalnog plamenika pomoću ugrađene svjećice i elektroničkog upaljača na bateriju 1,5V AA. Puna ploča vanjskih dimenzija 745x750 mm, debljine 20 mm

izrađena spojem zavarena 2 materijala: 3 mm inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno + 17 mm čelične ploče ili jednakovrijedno.

Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.

Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom.

Otvoreni ormarić za skladištenje posuda, tava, pladnjeva i sl.

Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.

Tlak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Ukupna priključna snaga plina: 12,0 kW

Priključak plina: R 1/2"

Dim. 800x930x875 mm

2.2c.	Električni štednjak sa dvije grijane ploče :

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije.

Utisnute radne plohe što omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.

Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i održavanja.

Električne grijače ploče sa zaobljenim rubovima 220x220 mm. 2 grijače ploče svaka po 2,6kW. Prekidač sa 6 pozicija za optimalnu kontrolu temperature.

Crvena signalna lampica - indikator rada grijače ploče.

Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom."

Otvoreni ormarić za skladištenje posuda, tava, pladnjeva i sl.

Noge izrađene od AISI304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50mm.

Priključna snaga: 5,2 kW

Priključni napon: 3N 400V 50Hz

Dim. 400x730x875 mm

2.3.	ROŠTILJ

2.3a.	Plinski roštilj s pločom od tvrdog kroma :

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije.

Ploča roštilja debljine 12mm tvrdo kromirana ravna, zavarena s donje strane s nagibom prema ispustu u gornju plohu. Dimenzije aktivnog dijela ploče: 735 x 700 mm.

Ispust masnoće promjera 33 mm. Velika posuda za masnoću kapaciteta 3 litre.

Ispred radne ploče hladna zona dubine 75 mm. Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.

Dvije nezavisne zone zagrijavanja. Podešavanje temperature ručno preko plinskih termostata u području 100° do 300°C. Svaka zona sa dva štapna plamenika visoke energetske učinkovitosti s 4 reda plamena, ukupne snage 2x(2x5,5 kW), izrađeni iz vatrootpornog inox lima. Paljenje plamenika preko pripalnog plamenika pomoću piezzo upaljača s zaštitnom kapicom i ugrađene svjećice. Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko sigurnosnog ventila i ugrađenog termoelementa. Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom. Otvoreni ormarić za skladištenje posuda, tava, pladnjeva i sl. Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm

Pritisak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Ukupna priključna snaga plina: 22,0 kW

Priključak plina: R 1/2"

Dim. 800x930x875 mm

2.3b.	Plinski nasadni roštilj s pločom od tvrdog kroma :

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Ploča roštilja 735x573mm tvrdo kromirana ravna sa zaobljenim uglovima debljine 15 mm uvarena s nagibom prema ispustu u gornju plohu. Dimenzije aktivnog dijela ploče: 735 x 525 mm.

Ispust masnoće promjera 33 mm. Velika posuda za masnoću kapaciteta 3 litre.

Ispred radne ploče hladna zona dubine 75 mm. Ergonomski oblikovan sustav upravljanja.

Dvije nezavisne zone zagrijavanja. Podešavanje temperature ručno preko plinskih termostata u području 100° do 300°C. Svaka zona sa dva štapna plamenika visoke energetske učinkovitosti s 4 reda plamena, ukupne snage 12,0 kW, izrađeni iz vatrootpornog inox lima.

Paljenje plamenika preko pripalnog plamenika pomoću piezzo upaljača s zaštitnom kapicom i ugrađene svjećice. Osiguranje od nekontroliranog istjecanja plina preko sigurnosnog ventila i ugrađenog termoelementa.

Pritisak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Ukupna priključna snaga plina: 12,0 kW

Priključak plina: R 1/2"

Dim. 800x730x280 mm

2.3c.	Plinski roštilj s vulkanskim kamenom i grill rešetkom :

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Ploča roštilja inox rešetka 365x750 mm s nagibom prema ispustu masnoće, podesiva na dvije visine radi optimalnog pečenja. Vulkansko kamenje zagrijava se plinskim plamenikom s 4 štapa ukupne snage 11,0 kW koji su smješteni u inox ložištu. Paljenje plamenika preko pripalnog plamenika pomoću piezzo upaljača s zaštitnom kapicom i ugrađene svjećice. Velika posuda za masnoću kapaciteta 3 litre. Ispred radne rešetke hladna zona dubine 75 mm.

Ergonomski oblikovan sustav upravljanja. Podešavanje snage ručno preko plinskog ventila sa sigurnosnim termoosiguranjem. Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom. Zatvoreni ormarić s otklopnim vratima za skladištenje posuda, tava, pladnjeva i sl. Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.

Ukupna priključna snaga plina: 11,0 kW

Pritisak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Priključak plina: R 1/2"

Dim. 400x930x875 mm

2.4.	FRITEZE

2.4a.	Plinska friteza sa dva bazena kapaciteta 2x17 litara :

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Utisnute radne plohe što omogućuje jednostavno čišćenje uređaja. Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i održavanja. Korita friteze izrađena tehnologijom dubokog izvlačenja s hladnom zonom. Plinski cijevni grijači ukupne snage 16,5 kW po koritu uronjeni u ulje.

Kapacitet: 2 x 17 litara

Zaobljeno korito s hladnom zonom dim. 310x350x275 mm.

Dvije male košare + jedna velika košara

Dva poklopca korita.

Posuda za ispust ulja sa sitom za cijeđenje ulja.

Dimenzija košare: 200x310x120 mm.

Termostatska regulacija temperature 100-195°C.

Temperaturni ograničivač 220°C protiv pregrijavanja ulja.

Ormarić zatvoren otklopnim vratima.

Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.

Tlak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Priključna snaga plina: 33,0 kW

Priključak plina: R 1/2"

Dim. 800x930x875 mm

2.4b.	Električna nasadna friteza sa dva bazena kapaciteta 2x13-15 lit. :

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI 304 ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Utisnuta radna ploha što omogućuje jednostavno čišćenje uređaja.Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i održavanja.

Kapacitet: 2 x min. 13 litara

Zaobljena korita s hladnom zonom dim.: 220x350x205 mm. Gornja ploha debljine 1,5 mm s utisnutim vodenim rubom. El. grijač korita 12,0 kW zakretni za 90 stupnjeva radi lakšeg čišćenja s mikrosklopkom koja isključuje rad grijača kod zakretanja istog. Dva poklopca korita. Posuda za ispust ulja sa sitom za cijeđenje ulja.

Dvije male košare + jedna velika košara.

Košara dim.: 200x310x120 mm.

Termostatska regulacija temperature 100-195°C.

Temperaturni ograničivač 220°C protiv pregrijavanja ulja.

Priključna snaga: 24,0 kW

Priključni napon: 3N 50Hz 400/230V

Priključni vod: PP 5x6 mm2

Dim. 800x730x280 mm

2.5.	ZAKRETNA PEČENJARA I KOTAO

2.5a. 	Plinska zakretna pečenjara kapaciteta 80 litara :

Plinska nagibna tava izrađena od AISI 304 ili jednskovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom. Korito tave kapaciteta 80 litara s ručnim nagibanjem preko višenavojnog vretena. Dno korita tave iz duplex inox čelik materijala debljine 3+12 mm.

Korito četvrtasto s zaobljenim uglovima radi lakšeg čiščenja i održavanja.

Poklopac korita s 2 šarnira s oprugama koje zadržavaju poklopac u željenom položaju.

Na stražnjem dijelu, s unutrašnje strane poklopca, inox ocjedna traka koja kondenzat s poklopca usmjerava u korito nagibne tave. S prednje strane poklopca ergonomski oblikovana ručka. Četiri inox plinska plamenika, svaki snage 5,0 kW smještena ispod korita, jednoliko griju dno. Kontrola temperature u području od 100° do 280°C preko plinskog ventila termostata s termoosiguranjem. Paljenje preko pripalnog plamenika sa svjećicom pomoću piezzo upaljača. Sigurnosni termostat. Automatsko isključivanje grijanja kod nagibanja tave.

Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50mm.

Tlak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Priključna snaga plina: 20,0 kW

Električna priključna snaga: 0,1 kW 230V 1N

Priključak plina: R 1/2"

Priključak vode: R 1/2"

Dim. 800x930x875 mm

2.5b.	Plinski kotao s okruglom posudom kapaciteta 150 litara

Radna ploha sa zaobljenim prednjim rubom, izrađena iz jednog komada od AISI ili-ili jednakovrijedno nehrđajućeg čelika 15/10 sa scotch brite završnom obradom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Upravljačka ploča jednostavno se skida radi lakšeg čišćenja i održavanja. Okrugla posuda promjera 600 mm.

Dno s nagibom prema ispustu s rastavljivom slavinom 2". Duplikator sa sigurnosnom grupom s manometrom i odzračnim ventilom. Dupli izolirani poklopac s inox šarnirom s oprugom koja zadržava poklopac u željenom položaju. Na poklopcu pričvrščena ergonomska inox ručka. Punjenje kotla preko slavine smještene na upravljačkoj ploči. Grijanje preko plinskih inox grijača smještenih ispod korita. Regulacija snage preko plinskog elektro regulatora s termoosiguranjem. Sigurnosni termostat s signalnom lampicom.

Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.

Tlak plina:

- tekući plin 3000 Pa

- zemni plin 2000 Pa

Priključna snaga plina: 24,0 kW

Priključak plina: R 1/2"

Priključak tople i hladne vode: R 1/2"

El. priključak: 230V 50Hz; 0,2 kW

Dim. 800x930x875 mm

2.6.	ETAŽNE PEĆI

2.6a. 	  Električna dvoetažna pećnica   :

_oplošje kompletno izrađeno od nehrđajućeg čelika sa zaobljenim prednjim rubovima

_vrata sa dvostrukim termo staklom, balansirajućom  oprugom te mikroprekidačem

_ unutrašnjost komore izrađena od nehrđajućeg čelika izolirana vatrostalnim stjenkama

te ojačana na dnu  i vrhu.

_spiralni električni grijači postavljenih na dno i strop komore

_sistem automatskog doziranja energije ovisno o popunjenosti uređaja.

_zasebna kontrola temperature za dno i strop komore

_kontinuirani nadzor temperature u komori pomoću dva senzora

_ sistem ovlaživanja namirnica

_velik LCD displej sa prikazom svih parametara, 5 jezika

_100 programa prilagođenih korisniku

_elektronska kontrola sa displejem u boji

_kontrola svih parametara (vrijeme, temperatura i vlaga)

_ sustav za otkrivanje pogrešaka, USB utor za unos ili skidanje podataka

_maksimalana temperatura 350 ºC

_pojačana unutrašnja rasvjeta

Priključna snaga: 18 Kw, napon 3N/400 V, 50 Hz

dim. 137x121x72 cm.

2.6b.	Fermentacijska komora kapaciteta 12 pekarskih  limova 40x60cm.

(postolje etažne pečenjare )

_ izrađen u cijelosti od 304/430 inox čelika.

_dvokrilna vrata

_ručno postavljanje temp. i vlage

_ regulacija relativne važnosti od 0-100%

_ regulacija temperature do 85° C

_ podešavanje vremena do 90 min.

_zvučni signal po isteku vremena

_četiri kotača od toga dva zakočiva

Priključna snaga: 1,5 Kw, napon 1N/230 V, 50 Hz

dim. 140x120x90-100 cm

2.6c.	 Plinska dvoetažna pećnica za pizzu :

_oplošje kompletno izrađeno od nehrđajućeg čelika

_ unutrašnjost komore izrađena od nehrđajućeg čelika izolirana vatrostalnim stjenkama

te ojačana na dnu  i vrhu

_plinski plamenici su smješteni ispod te na rubovima komore,  bočni-rubni plamenici su

postavljeni pod kutom tako da prenosi toplinu do stropa komore koja se isijava na hranu.

_mehaničke kontrole sa pokazivačem temperature

_maksimalna radna temperatura do 400ºC

_halogenska rasvjeta omogućava lakši pregled komore.

_kapaciteta pizza: 4 x Ø30/34 po etaži

_unutrašnje dimenzije komore 700x700x150 mm.

Ukupna priključna snaga plina: 14 kW.  Priključak plina: R 3/4"

dim. 113x107x94 cm.

2.6d.	Zatvoreno postolje dvoetažne pećnice za pizzu :

_ izrađeno kompletno od nehrđajućeg čelika

_zatvoreni otvoreni ormarić sa donjom policom.

_ noge sa četiri zakretna kotača od toga dva ( prednja ) zakočiva.

dim. 112x89x106 cm

2.7.	GRIJANI ORMARI

2.7a..	Grijani mobilni ormar za držanje gotove hrane :

_izrađena u potpunosti od AISI 304 ili jednakovrijedno  inox čelika

_krilna vrata

_ručka za guranje

_zaobljeni unutrašnji rubovi

_ventilirano grijanje

_posuda sa vodom za dizanje vlage u ormaru

_termostatska kontrola temperature

_kapacitet 20x GN 1/1

_ventilator

_četiri kotača od toga dva zakočiva promjera 125 mm

_gumeni odbojnici

_ Priključni napon: 230V,50/60 Hz

_snaga 1600 W

dim. 55x80x166 cm.

2.8.	RADNI BLOK STOLOVI

2.8a.	Radni blok stol sa ladicom :

Radna ploha izrađena iz jednog komada od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno 15/10 sa scotch brite završnom obradom. Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom. Ladica s teleskopskim vodilicama.

Otvoreni ormarić za skladištenje posuda, tava, pladnjeva i sl.

Noge izrađene od AISI 304 s regulacijom visine od 50 mm.

Dim. 400x930x875 mm

2.8b.	Radni blok stol sa visokom preklopnom miješalicom za vodu :

Radna ploha izrađena iz jednog komada od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno 15/10 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom. Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom. Ladica s teleskopskim vodilicama.

Otvoreni ormarić za skladištenje posuda, tava, pladnjeva i sl.

Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.

Dim. 400x930x875 mm

2.8c.	Radni blok stol sa ladicom, ormarićem za smještaj depuratora :

Radna ploha izrađena iz jednog komada od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno 15/10 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom. Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije. Vanjske stranice izrađene od nehrđajućeg čelika sa scotch brite završnom obradom. Ladica s teleskopskim vodilicama.

Zatvoreni ormarić za smještaj depuratora.

Noge izrađene od AISI 304 ili jednakovrijedno s regulacijom visine od 50 mm.

Dim. 400x730x875 mm

2.8d.	Radni blok ploha :

Radna ploha izrađena iz jednog komada od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno 15/10 ili jednakovrijedno sa scotch brite završnom obradom. Radna površina sa zaobljenim prednjim rubom.

Rubovi stranica pod pravim kutom za savršeno slaganje linije.

Dim. 400x730x280 mm.

3. 	RASHLADA

3.1.	RASHLADNI ORMARI

3.1a.	Rashladni ormar linije 700 (+8° C/-2°C)

Ventilirano hlađenje. Temperaturni režim -2 +8°C. Kapacitet 700 litara. GN 2/1 rešetka dim. 530x670. Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta. 1 vrata. Ručka za otvaranje cijelom dužinom vrata. Samozatvarajuća vrata. Izrađen iz inoxa AISI 304ili jednakovrijedno, sa inox AISI 304 ili jednakovrijedno regulirajućim nogicama ili jednakovrijedno. Debljina izolacije 75 mm (bez CFC i HCFC spojeva). Elektronski kontrolni panel sa LED ekranom. Odabir jezika u kontrolnom meniu. Samo-dijagnostički sustav. Rashladna jedinica visokih performansi, tropikalizirana (+43°C), isparivač zaštićen od hrđanja. Rashladni medij R 290. Automatsko otapanje. Automatsko isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem.  Sa LED unutarnjom rasvjetom i bravicom za zaključavanje. Demontažne brtve za lakše čišćenje. Podizna prednja maska za olakšano servisiranje. Svi vanjski rubovi zaobljeni. U kompletu sa 3 plastificirane rešetke. Potrošnja energije 154 W. Rashladna snaga na +5 C° W 434. Razina buke dB 46. Punjenje plinom, g 90. Klimatski razred 5. Energetski razred A .GWP 3.

Priključni napon 230 V, 50 Hz dim. 70,8x84x215,8 cm

3.1b. 	Rashladni ormar sa ostakljenim vratima, linija 700  (+8° C/-2°C)

Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 3 plastificirane rešetke GN 2/1. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem.

Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica 53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1

Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.

Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Priključna snaga: 385 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.1c. 	Rashladni ormar za slastice sa ostakljenim vratima, prilagođen unosu pekarskih limova kapaciteta 900 l.  Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore opremljen sa 20 pari (60x80 mm) „L“ vodilica za pekarske plehove. Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno. Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Priključna snaga: 470 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 80x120x203/210 cm

3.1d.	Rashladni ormar za slastice prilagođen unosu pekarskih limova kapaciteta 700 lit (+8° C/-2°C). Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 3 plastificirane rešetke GN 2/1. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem.

Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore opremljen sa 10 pari „L“ vodilica za pekarske plehove 60x40 cm.

Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.

Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Priključna snaga: 385 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.1e.	Dvodijelni rashladni ormar linije 350+350  (+8° C/-2°C)

Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 4 plastificirane rešetke GN 2/1 (2 po vratima). Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica 53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1. Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.

Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Priključna snaga: 385 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.1f.	Rashladni ormar za ribu linije 700 (+8° C/-2°C)

Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 6 GN 1/1  posuda sa lažnim dnom. Slavina za ispust i posuda za odvod. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica 53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1. Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.

Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Priključna snaga: 385 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.1g.	Dvodijelni rashladni ormar s punim vratima linije 350+350 (+8° C/-2°C)

Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 4 plastificirane rešetke GN 2/1 (2 po vratima). Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica 53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1. Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.

Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Priključna snaga: 385 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.1h.	Rashladni ormar za linije 700 (+8° C/-2°C)

Ventilirano hlađenje. Temperaturni režim -2 +8°C. Kapacitet 700 litara. GN 2/1 rešetka dim. 530x670. Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta. 1 vrata. Ručka za otvaranje cijelom dužinom vrata. Samozatvarajuća vrata. Izrađen iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno, sa inox AISI 304 ili jednakovrijedno regulirajućim nogicama. Debljina izolacije 75 mm (bez CFC i HCFC spojeva). Elektronski kontrolni panel sa LED ekranom. Odabir jezika u kontrolnom meniu. Samo-dijagnostički sustav. Rashladna jedinica visokih performansi, tropikalizirana (+43°C), isparivač zaštićen od hrđanja. Rashladni medij R 290. Automatsko otapanje. Automatsko isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem.  Sa LED unutarnjom rasvjetom i bravicom za zaključavanje. Demontažne brtve za lakše čišćenje. Podizna prednja maska za olakšano servisiranje. Svi vanjski rubovi zaobljeni. U kompletu sa 3 plastificirane rešetke. Potrošnja energije 154 W. Rashladna snaga na +5 C° W 434. Razina buke dB 46. Punjenje plinom, g 90. Klimatski razred 5. Energetski razred A .GWP 3.

Priključni napon 230 V, 50 Hz dim. 70,8x84x215,8 cm

3.1i.	Rashladna izložbena vitrina za slastice kapaciteta 490 litara (+5° C/-25°C

Konstrukcija i unutrašnjost ostakljenog dijela izrađena od inox čelika, stranice vitrine izrađene od IZO stakla. Postolje visine 48 cm. od crno poliranog čelika.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.

Vrata sa „nevidljivom ručkom“ duž cijele visine vrata, opremljena bravicom sa ključem.

Podešavanje temperature u hladnjaku. Digitalni touch-control kontrolni panel.

Audio (HACCP ili jednakovrijedno) upozorenjem u slučaju otvorenih vrata ili pada temperature. Rashladna jedinica (kompresor) na dnu vitrine, pristupačna skidanjem prednjeg

donjeg panela. Unutrašnja LED rasvjeta

Upravljanje svim funkcijama, automatsko otapanje

Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore.

Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno).

Četiri kotača „sakriveni“ u postolju.

Prostor komore opremljen sa 5 polica od IZO stakla sa nosačima do AISI 304 ili jednakovrijedno inox čelika, police su podesive po visini te imaju nosivost od 12 kg.

Priključna snaga: 1,1 Kw, napon 230 V, 50 Hz dim. 80,5x64,5x184 cm

3.2.	ZAMRZAVAJUĆI ORMARI

3.2a	Zamrzavajući ormar linije 700 (-18° C/-25°C)

Ventilirano hlađenje. Temperaturni režim -18° C/-25°C. Kapacitet 700 litara. GN 2/1 rešetka dim. 530x670. Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta. 1 vrata. Ručka za otvaranje cijelom dužinom vrata. Samozatvarajuća vrata. Izrađen iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno, sa inox AISI 304 ili jednakovrijedno regulirajućim nogicama. Debljina izolacije 75 mm (bez CFC i HCFC spojeva). Elektronski kontrolni panel sa LED ekranom. Odabir jezika u kontrolnom meniu. Samo-dijagnostički sustav. Rashladna jedinica visokih performansi, tropikalizirana (+43°C), isparivač zaštićen od hrđanja. Rashladni medij R 290. Automatsko otapanje. Automatsko isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem.  Sa LED unutarnjom rasvjetom i bravicom za zaključavanje. Demontažne brtve za lakše čišćenje. Podizna prednja maska za olakšano servisiranje. Svi vanjski rubovi zaobljeni. U kompletu sa 3 plastificirane rešetke. Potrošnja energije 314 W. Rashladna snaga na -25 C° W 388. Razina buke dB 46. Punjenje plinom, g 120. Klimatski razred 5. Energetski razred A .GWP 3.

Priključni napon 230 V, 50 Hz dim. 70,8x84x215,8 cm

3.2b.	Zamrzavajući ormar za ribu linije 700 (-18° C/-25°C)

Ventilirano hlađenje. Temperaturni režim -18° C/-25°C. Kapacitet 700 litara. GN 2/1 rešetka dim. 530x670. Zaobljeno unutarnje dno radi lakšeg čišćenja i održavanja higijenskih uvjeta. 1 vrata. Ručka za otvaranje cijelom dužinom vrata. Samozatvarajuća vrata. Izrađen iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno , sa inox AISI 304 ili jednakovrijedno regulirajućim nogicama. Debljina izolacije 75 mm (bez CFC i HCFC spojeva). Elektronski kontrolni panel sa LED ekranom. Odabir jezika u kontrolnom meniu. Samo-dijagnostički sustav. Rashladna jedinica visokih performansi, tropikalizirana (+43°C), isparivač zaštićen od hrđanja. Rashladni medij R 290. Automatsko otapanje. Automatsko isparavanje kondenzata odvija se u posudi, električnim grijačem.  Sa LED unutarnjom rasvjetom i bravicom za zaključavanje. Demontažne brtve za lakše čišćenje. Podizna prednja maska za olakšano servisiranje. Svi vanjski rubovi zaobljeni. U kompletu sa 4 plastificirane rešetke. Potrošnja energije 314 W. Rashladna snaga na -25 C° W 388. Razina buke dB 46. Punjenje plinom, g 120. Klimatski razred 5. Energetski razred A .GWP 3.

Priključni napon 230 V, 50 Hz dim. 70,8x84x215,8 cm

3.2c.	Zamrzavajući ormar za slastice prilagođen unosu pekarskih limova linije 700

(-18° C/-22°C). Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 3 plastificirane rešetke GN 2/1. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem.

Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore opremljen sa 10 pari „L“ vodilica za pekarske plehove 60x40 cm.

Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno.

Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Priključna snaga: 650 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.2d.	Brzi ohlađivač/zamrzivač sa vodilicama za unos 12 x 1/1 GN.

Izrađen u cijelosti iz 304AISI inox čelika ili jednakovrijedno. Komora sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Izolacija poliuretanskom pjenom visoke gustoće.

elektroničke komande upravljanja

priključna snaga: 2,1 kW

priključni napon: 230 V / 50 Hz

kapacitet po ciklusu:

hlađenje +90°C do +3°C: 25 kg

zamrzavanje: +90°C do -18°C: 16 kg

kapacitet posuda: 12 x GN 1/1

dim: 790x800x1800 mm

3.2e.	Hlađena izložbena vitrina za sladoled :

Konstrukcija izrađena od inoxa i anodiziranog aluminija, vitrina ima  zakrivljeno kaljeno staklo prema gostu. Unutrašnjost hlađenog prostora izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno

inox čelika kapaciteta za 12 posuda kapaciteta 5 lit. Opremljena sa unutrašnjom LED rasvjetom, kompresorom na zračno hlađenje, svom potrebnom automatikom, ventilatorom, posudom s tekućom vodom za pranje grabilice te automatskim odleđivanjem, elektronski regulator i kotačiće, od kojih su 2 s kočnicom. Rashladno sredstvo je R 452a.

Priključni napon 230 V, 50 Hz

dim. 124x122,5x122,5

3.3.	RASHLADNO-ZAMRZAVAJUĆI ORMARI

3.3a. 	Dvodijelni rashladno/zamrzavajući ormar linije 350+350  (+8° C/-2°C),

(-18° C/-25°C ) Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 8 vodilica i 4 plastificirane rešetke GN 2/1 (2 po vratima). Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica 53x65 cm. i gastro posuda GN 2/1. Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno. Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C. Priključna snaga: 385+700 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.3b. 	Dvodijelni rashladno/zamrzavajući ormar s punim vratima linije 350+350

(+10° C/-2°C), (-18° C/-25°C ). Izrađen ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.  Termoizolacijski sloj debljine 60 mm bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. U kompletu sa 6 pari vodilica za plehove 60x40cm po vratima. Vrata reverzibilna, sa sistemom samozatvaranja opremljena bravicom s ključem. Rashladna jedinica (kompresor) na vrhu hladnjaka. Unutrašnja neonska rasvjeta. Kompletno automatsko otapanje te isparavanje kondenzata. Mikroprekidač gasi ventilator kad se vrata otvore. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive inox noge. Ugrađena elektronika za spajanje na integrirani HACCP sustav ili jednakovrijedno. Rashladno sredstvo je R 404a/R507. Predviđen za rad u prostoru do +43°C. Priključna snaga: 385+700 W, napon 230 V, 50 Hz dim. 71x80x203/210 cm

3.4.	RASHLADNI ORMARI ZA PIĆA

3.4a.	Hladnjak za piće sa krilnim ostakljenim vratima kapaciteta 379 lit. netto (+1° C/+10°C)

Kućište izrađeno od lakiranog čel. lima svjetlo sive boje. Unutarnji prostor izrađen od

sanitarne ABS plastike. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.

_vrata opremljena bravicom s ključem.

_ kontrola parametara na displeju.

_ rashladna jedinica na dnu hladnjaka.

_unutrašnja rasvjeta.

_podesive noge.

_ 6 polica rešetkastih polica podesivih po visini Rashladno sredstvo je R 600a

Priključna snaga : 570 W napon 230 V, 50 Hz dim. 59x59x200 cm.

3.4b.	Hladnjak za piće sa krilnim ostakljenim vratima kapaciteta 379 lit. netto (+1° C/+10°C)

Kućište izrađeno od lakiranog čel. lima svjetlo sive boje. Unutarnji prostor izrađen od

sanitarne ABS plastike. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.

_vrata opremljena bravicama sa ključem.

_ kontrola parametara na displeju.

_ rashladna jedinica na dnu hladnjaka.

_unutrašnja rasvjeta.

_podesive noge.

_ 6 polica rešetkastih polica podesivih po visini Rashladno sredstvo je R 600a

Priključna snaga : 570 W napon 230 V, 50 Hz dim. 59x59x200 cm.

3.4c.	Hladnjak za piće sa krilnim ostakljenim vratima kapaciteta 379 lit. netto (+1° C/+10°C)

Kućište izrađeno od lakiranog čel. lima svjetlo sive boje. Unutarnji prostor izrađen od

sanitarne ABS plastike. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje  po cijelom prostoru.

_vrata opremljena bravicama sa ključem.

_ kontrola parametara na displeju.

_ rashladna jedinica na dnu hladnjaka

_unutrašnja rasvjeta.

_podesive noge.

_ 6 polica rešetkastih polica podesivih po visini Rashladno sredstvo je R 600a

Priključna snaga : 570 W napon 230 V, 50 Hz dim. 59x59x200 cm.

4d.	Hlađeni ormar za vina s ostakljenim vratima kapaciteta 355 lit. netto (+16°C/+6°C)

sa mogućnošću pohrane bijelog, crnog vina te šampanjca. Kućište izrađeno od lakiranog čel. lima crne boje. Termoizolacijski sloj iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje i jednolično hlađenje

po cijelom prostoru.

_kapacitet 106 kom vinskih butelja 0,75 lit.

_regulacija temperature po nivoima (+16°C/+6°C)

_vrata opremljena bravicom sa ključem.

_ kontrola parametara na displeju.

_mehanički vanjski termometar

_ugrađen kompresor sa svom potrebnom elektronikom.

_drvene teleskopske police na izvlačenje, 5 kom.

_filter sa aktivnim ugljenom

_ audio upozorenjem u slučaju otvorenih vrata ili pada temperature.

_unutrašnja LED rasvjeta ugrađena u strop i izolacijskim panel pločama.

_UV filter u staklu vrata.

_nisko vibracijski kompresor.

Rashladno sredstvo je R 600a

Priključna snaga : 125 W napon 230 V, 50 Hz dim. 59x59x185 cm.

3.5.	RASHLADNI PULTOVI

3.5a.	Rashladni radni pult sa dva boksa kapaciteta 275 litara (+8° C/-2°C)

Izrađen kompletno od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku. Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje  i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine 75 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. Rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani,  pristupačna skidanjem prednjeg panela. Vrata opremljena bravicama sa ključem. Široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive  inox noge po visini koje omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. Prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica 53x32,5 cm. i gastro posuda GN 1/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih 60 mm., okvir i vodilice se

lako skidaju radi čišćenja. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Rashladno sredstvo je  R 290. Priključni napon 230 V, 50 Hz. Ulazna potrošnja energije 167 W.  Rashladna snaga na +2 C° W 457. Punjenje plinom, g 80. GWP 3.

dim. 131,4x70x85/90 cm

3.5b.	Rashladni radni pult sa tri boksa kapaciteta 428 litara (+8° C/-2°C)

Izrađen kompletno od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku. Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm, debljine 20 mm sa polumjerom zaobljenja 5 mm. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje  i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine 75 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. Rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani,  pristupačna skidanjem prednjeg panela. Vrata opremljena bravicama sa ključem. Široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive  inox noge po visini koje omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. Prostor komore dozvoljava upotrebu rešetkastih polica 53x32,5 cm. i gastro posuda GN 1/1 na vodilicama sa podesivim razmakom svakih 60 mm., okvir i vodilice se

lako skidaju radi čišćenja. Predviđen za rad u prostoru do +43°C.

Rashladno sredstvo je  R 290. Priključni napon 230 V, 50 Hz. Ulazna potrošnja energije 167 W.  Rashladna snaga na +2 C° W 457. Punjenje plinom, g 80. GWP 3.

dim. 177,3x70x85/90 cm

3.5c.	Rashladni postolje za postavu termičkih elemenata sa tri boksa (+8° C/-2°C).

Izrađen  ( iznutra i izvana ) u AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku.

Gornja stranica prilagođena postavi termičkih uređaja.Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja. Broj rashladnih boxeva: 3

Agregat sa lijeve strane. U kompletu sa digitalnom termostatskom regulacijom

temperature i odgovarajućim kompresorom. Izolacija komore debljine min. 50 mm poliuretantskom masom bez CFC i HCFC .Ventilirano hlađenje sa MONOBLOCK sistemom bez isparivača u prostoru namirnice. Rashladni medij: R134 a.

Automatsko otapanje kondenzata u posudi sa grijačem. Serijska oprema: 1 polica sa vodilicama po vratima. Inox regulirajuće nožice. Uređaj za rad u prostoru do 30 C° i 55 % vlažnosti zraka. Napon: 230 V / 50 Hz. Snaga: 680 Watt

Dim. 160x70x62 mm

3.5d.	Rashladni radni pult za pripremu pizze sa dva boksa (+8° C/-2°C)

Izrađen kompletno od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čeliku. Radna ploha debljine 30 mm od granita, sa (prodorom) hlađenim bazenom za unos gastro posuda (salatijera). Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Unutarnji prostor izrađen sa zaobljenim bridovima radi lakšeg čišćenja.Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo ohlađivanje  i jednolično hlađenje po cijelom prostoru. Termoizolacijski sloj debljine 75 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC. Pristup svim komponentama s prednje strane. Rashladna jedinica (kompresor) na desnoj strani,  pristupačna skidanjem prednjeg panela. Široka gumena magnetska brtva za efikasno brtvljenje koja se lako demontira radi čišćenja. Kontrola parametara na displeju (HACCP ili jednakovrijedno). Podesive  inox noge po visini koje omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom. Prostor komore prilagođen unosu pekarske norme ( 40x60 cm. ) na vodilicama sa podesivim razmakom  svakih 60 mm., okvir i vodilice se lako skidaju radi čišćenja. Predviđen za rad u prostoru do +43°C. Rashladno sredstvo je  R 290. Priključni napon 230 V, 50 Hz. Ulazna potrošnja energije 167 W.  Rashladna snaga na +2 C° W 457. Punjenje plinom, g 80. GWP 3.

dim. 150x70x85/90 cm

3.6.	HLAĐENE I ZAMRZAVAJUĆE KOMORE

3.6a.	Hlađena komora, montažna, u kompletu s odvojenim kompresorom na zračno hlađenje,

kondenzatorom, dinamičkim isparivačima, hladioničkim vratima svijetle širine Š= 80 ili 100 cm. (otvaranje i dim. vrata prema nacrtu), stropom, podnicom, obloženom protukliznim inox limom, te sa svom potrebnom automatikom. Stranice komore debljine 8  ili 10 mm, izrađene su od glatkih izolacijskih sendvič panela debljine 80 mm,  izvedbe sa oplatama od pocinčanog   lima debljine 0,6 mm obojenog u bijelo, lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i izoliranih sa PU pjenom gustoće 36 do 42 kg/m3, bez CFC / HCFC koja je ekološka. Svi spojevi panela međusobno, panela sa stropom i podom moraju biti zaobljeni, ugrađenim u same panele.

Odvodi kondenzata sa isparivača su sifonizirani. Odvodi i cjevovodi napravljeni od PVC

cijevi,  opremljeni izolacijom i armaturama.

Unutarnja rasvjeta u vodotijesnoj izvedbi.

Sadrže displej i imaju izlaz na kompjuterski nadzor i regulaciju temperature (HACCP ili jednakovrijedno), sa signalnim lampicama i prekidačem rasvjete

Namjena komore: Odlaganje namirnica Temperatura komore: (+2°C/+8°C)

Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu.

3.6b.	Zamrzavajuća  komora, montažna, u kompletu s odvojenim kompresorom na zračno

hlađenje, kondenzatorom, dinamičkim isparivačima, hladioničkim vratima svijetle

širine Š= 80, cm, (otvaranje prema nacrtu), stropom, podnicom obloženom protukliznim inox limom, te sa svom potrebnom automatikom.

Stranice komore debljine min. 100 mm izrađene su od glatkih izolacijskih panela sendvič izvedbe, sa oplatama od pocinčanog lima debljine 0,6 mm obojenog u bijelo lakom koji odgovara svim sanitarnim uvjetima i izoliranih sa PU pjenom gustoće 36 do 42 kg/m3 bez CFC / HCFC koja je ekološka. Svi spojevi panela međusobno, panela sa stropom i podom moraju biti  zaobljeni, ugrađenim u same panele.

Odvodi kondenzata sa isparivača su sifonizirani. Grijač odvoda kondenzata i grijač za vrata (protiv zaleđivanja). Odvodi i cjevovodi napravljeni od bakrenih cijevi, opremljeni izolacijom i armaturama.

Unutarnja rasvjeta u vodotijesnoj izvedbi. Sadrže displej i imaju izlaz na kompjuterski nadzori regulaciju temperature (HACCP ili jednakovrijedno), sa signalnim lampicama i prekidačem rasvjete Namjena komore: Odlaganje namirnica

Temperatura komore: (-18°C/-22°C)

Obavezna provjera dimenzija izmjerom na objektu.

NAPOMENA:

Obavezno usklađivanje tehničkih detalja s projektantom strojarskih  instalacija na objekta

radi mogućih drugačijih rješenja.

Dobavljač opreme dužan je priložiti potrebne detalje montaže kompresora i u cijenu

uračunati sav materijal i radove za njihovo postavljanje i spajanje s komorama.

Komore su u razini završnog sloja poda

Hlađene komore st. 6.1. i 6.2. ne smiju prelaziti visinu od 220 cm. od završnog sloja poda,

te se isporučuju sa maksimalnom visinom 220 cm.  zajedno sa podnicom i stropom.

4.	STROJEVI ZA PRANJE

4.1.	STROJEVI ZA PRANJE BIJELOG SUĐA

4.1a.	Tračni stroj za pranje suđa:

Perilica sa zonama pretpranja, pranja, ispiranja i sušenja

Kapacitet perilice —min. 3 programa pranja:  215 košara/sat

Perilica se sastoji od slj. zona:

Ulaznog tunela koji sprječava izlaz pare iz stroja i prskanja čestice vode iz stroja (duljine min. 170 mm)

Zona pretpranja (duljine min. 100 cm)

Zone glavnog pranja (duljine min. 70 cm)

Zone trostrukog ispiranja (duljine min. 70 cm)

Zone sušenja (duljine min. 100 cm)

Ugrađene dozirne pumpe pranja i ispiranja

Ugrađen izmjenjivač topline u komori pretpranja

Pregledan dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku,

Elektronska dijagnostika kvara;

Automatsko dokumentiranje i snimanje svih HACCP podataka ili jednakovrijedno;

Higijenska, izolirana vrata bez kutova i spojeva —okretna zglobna vrata 180° (za jednostavan pristup unutrašnjosti stroja)

Automatski sustav samočišćenja;

Stroj izrađen od visokokvalitetnog materijala otpornog na koroziju (CrNi 18/10) -

Ugrađeni neprekidni pročišćivači lužine pranja u svim zonama (u zoni pretpranja, pranja, ispiranja)

Ugrađena rotirajuća stropna mlaznica pranja za pranje stropnog djela perilice

Sustav regeneracije vode u komorama;

Kontrolirano aktiviranje pojedinačnih zona perilice

Komore izrađene iz jednog komada-dubokim izvlačenjem;

Pumpa pretpranja: min. 1,7 kW

Pumpa pranja: min. 2,3 kW

Ispiranje posuđa u 3 faze s različitim temperaturnim nivoima. Posljednje ispiranje

svježom vodom na temperaturi min 85°C

Potrošnja vode za ispiranje/ciklusu pranja: max. 220 lt

Visina ulaznog otvora s košarom: min. 46 cm

Perilica mora biti na nogicama (min.15 cm od poda) i kompletno zaštićena podnicom;

Uz perilicu se isporučuje kpl košara : za tanjure kom 6, osnovna-ravna kom 4 i košarice za horizontalno postavljanje pribora za jelo kom 4

Dim stroja:  367,5x80x191 cm

EI. priključak (sa zonom sušenja) - max; 42 kW

Napon: 400V, 3N, 50 Hz Priključak vode 3/4” , odvod fi 50-75 mm

4.1b.	Ulazni stol sa dva korita (smjer L>D ) :

Desna strana stola se direktno spaja na stroj za pranje suđa.

Korita su izrađena prešanjem od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno ima

dim. 500x400x300 mm, opremljena su preljevom i otvorom za ispust.

Radna ploha debljine min. 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine

min. 1 mm.,  ispod koje je sloj za prigušivanje buke.

Radna ploha ima uzdignuti rub za vođenje košara te povišenje prema

zidu visine 30 cm. Uzdignuti rub stola širine 51 cm. služi kao trasa za

vođenje košara 50x50 cm. te kao zaštita protiv prelijevanja.

Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zaštite osoblja od ozljeda.

Par kvadratnih nogu  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su

iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podešavanje pada direktno u perilicu.

Donja rešetkasta polica od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha i  noge se spajaju varenjem.

Stol je opremljen sa dvostrukim plastičnim sifonom 1,5"

Dimenzije stola: 140x75x90 cm

4.1c.	Izlazni stol s valjčićima i krajnjim prekidačem (smjer L>D ) :

Lijeva strana stola se direktno na stroj za pranje suđa.

Radna ploha je izrađena od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm

Radna ploha ima povišen rub s valjčićima za vođenje košara,

odvod te padove prema odvodu.

Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zaštite osoblja od ozljeda.

Donja rešetkasta polica od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Šest kvadratnih nogu  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su

iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podešavanje pada direktno u perilicu.

Krajnji prekidač prekida rad stroja kada se izlazni stol popuni košarama.

Radna ploha i  noge se spajaju varenjem.

Dimenzije stola: 170x75x90 cm

4.1d.	Tračni stroj za pranje suđa:

Perilica sa zonama pranja, ispiranja i sušenja

Kapacitet stroja min. 2 Programa pranja 110-70 košara/sat

Dozirna pumpa pranja – pumpa za sredstvo pranja

Dozirna pumpa ispiranja – pumpa za sredstvo ispiranja

Dozirna pumpa za sredstvo protiv pjenjenja

Elektronsko upravljanje stroja

Pregledan zaslon s prikazom funkcije rada stroja (kodirano bojama)

Elektronska dijagnostika kvara;

Stroj izrađen od visokokvalitetnog materijala CrNi 18/10 ili jednakovrijedno otpornog na

koroziju

Higijenska, izolirana vrata bez kutova i spojeva —okretna zglobna vrata 180° (za jednostavan pristup unutrašnjosti stroja)

Stroj kompletno zaštićen podnicom

Kontrolirano aktiviranje pojedinačnih zona perilice

Automatski kontrolirano punjenje stroja vodom kao i naknadno pražnjenje

Automatski sustav samočišćenja;

Beztlačni bojler

Četverostruki sistem filtriranja (sita) te uređaj za neprekidno pročišćavanje lužine pranja

Ulazni tunel s ugrađenom cijevi iscrpnog zraka – onemogućava izlaz pare iz stroja (zadržava optimalnu temperaturu unutar komore)

Zona sušenja duljine 70 cm

Pumpa pranja: 1,7 kW

Perilica mora biti na nogicama (min.15 cm od poda) i kompletno zaštićena podnicom;

Uz perilicu se isporučuje kpl košara : za tanjure kom 4, osnovna-ravna kom 2 i košarice za horizontalno postavljanje pribora za jelo kom 2

Ukupni el. priključak (na toplu vodu 21-50°C): 35 kW

Napon: 400V, 50Hz

dim 200x 80/147 x 180 cm

4.1e.	Ulazni stol s koritom (smjer L>D ) :

Desna strana stola se direktno spaja na stroj za pranje suđa.

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno ima

dim. 500x400x300 mm, opremljeno je preljevom i otvorom za ispust.

Radna ploha je izrađena od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ima

uzdignuti rub protiv prelijevanja te povišenje prema zidu visine 300 mm.

Uzdignuti rub stola širine 51 cm. služi kao trasa za vođenje košara 50x50 cm.

Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zaštite osoblja od ozljeda.

Par kvadratnih nogu  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su

iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podešavanje pada direktno u perilicu.

Radna ploha i  noge se spajaju varenjem.

Stol je opremljen sa dvostrukim plastičnim sifonom 1,5"

Dimenzije stola: 160x75x90 cm

4.1c.	Izlazni stol s valjčićima i krajnjim prekidačem (smjer L>D ) :

Desna strana stola se direktno na stroj za pranje suđa.

Radna ploha je izrađena od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm

Radna ploha ima povišen rub s valjčićima za vođenje košara,

odvod te padove prema odvodu.

Rubovi radne plohe su dvostruko savijeni radi zaštite osoblja od ozljeda.

Donja rešetkasta polica od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Šest kvadratnih nogu  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su

iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i osiguravaju podešavanje pada direktno u perilicu.

Krajnji prekidač prekida rad stroja kada se izlazni stol popuni košarama.

Radna ploha i  noge se spajaju varenjem.

Dimenzije stola: 120x75x90 cm

4.2.	STROJ ZA PRANJE CRNOG SUĐA

4.2.	Stroj za pranje crnog suđa, limova i pribora s kolicima za košare :

_Kapacitet perilice — min. 40 košara/sat

_Sistem pranja s različitim tlakom pranja - za različitu vrstu posuda

_Okretna ruka pranja od nehrđajućeg čelika visokih performansi (pritisak na mlaznici min. 1bar)

_Dozirne pumpe za pranje i ispiranje s usisnim cijevima

_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja

_Dodatna tipka za pokretanje programa pranja na ergonomskoj visini

_Automatsko dokumentiranje svih HACCP ili jednakovrijedno relevantnih podataka ili jednakovrijedno

_Elektronska dijagnostika kvara

_Uređaj za kontinuirano pročišćavanje lužine pranja

_Program brze izmjena vode u komori

_Bojler neovisan o pritisku

_Pumpa povećanja pritiska sustava ispiranja

_Toplinski spremnik i bojler sa sigurnosnom zaštitom od pregrijavanja

_Stroj izrađen od visokokvalitetnog materijala otpornog na koroziju (CrNi 18/10 ili jednakovrijedno)

_Program za uklanjanje kamenca

_Potpuno automatski sustav samočišćenja s automatskim pražnjenjem komore (spremnika) po završetku samočišćenja perilice

_Otklopna vrata - stranica vrata se u potpunosti može otklopiti-rastvoriti što omogućava direktan pristup zaposlenika unutrašnjosti perilice

_Zaštita od prskanja: IP X5

_Potrošnja vode po ciklusu ispiranja: max 7 lt

_Pumpa pranja: 2x2,5 kW

_Dimenzije košara: 130,5x67,2 cm

Visina ulaznog otvora: 80,0 cm

Dimenzije perilice : 146x 87-137 x 187-224 cm

Grijač bojlera: 16,4 kW

Grijač spremnika: 10 kW

Ukupna priključna vrijednost: 16,4 kW

Uz perilicu se isporučuju kolica za prijevoz košara odn. punjenje perilice :

kolica su izrađena od nehrđajućeg čelika

ugrađene vodilice za jednostavno klizanje (umetanje) osnovne košare u perilicu

Ugrađena blokada košara

4 okretna kotačića (gumeni dio fi 10 cm) od kojih 2 su zakočiva

Nosivost kolica: 50 kg

Dimenzije kolica: 146x82x110 cm

4.3.	PODPULTNI STROJEVI ZA PRANJE SUĐA I ČAŠA

4.3a.	Stroj za pranje bijelog suđa :

_Kapacitet perilice min. 3 programa pranja : najbrži program min.60 košara/sat

_Ugrađen pročišćivač lužine pranja

_Automatski sustav samočišćenja

_Automatsko arhiviranje HACCP podataka ili jednakovrijedno

_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku

_Elektronska dijagnostika kvara

_Termostop: sprječavane ispiranja bez postignute potrebne temperatura,

_Sistem pranja s različitim tlakom pranja - za različitu vrstu posuđa

_Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuda

_Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje

_USB sučelje

_Ugrađene LAN i WI-FI funkcije za umrežavanje te praćenje statusa uređaja

_Potrošnja vode za ispiranje max 2,2 l po ciklusu ispiranja

_Dimenzija košare: 50x50 cm

_Visina ulaznog otvora: 40,4 cm

_Pumpa pranja: 0,6 kW

_Uz perilicu se isporučuje set košara ( 1 kom za tanjure, 1 kom osnovna-ravna i

1 kom za pranje pribora za jelo)

Priključna snaga: 7,9 kW; Napon: 400V, 50 Hz

dim  60x63x 81-85,5 cm

4.3b.	Stroj za pranje čaša :

_Kapacitet perilice min. 3 programa pranja : najbrži program min.60 košara/sat

_Ugrađen pročišćivač lužine pranja

_Automatski sustav samočišćenja

_Automatsko arhiviranje HACCP podataka ili jednakovrijedno

_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku

_Elektronska dijagnostika kvara

_Termostop: sprječavane ispiranja bez postignute potrebne temperatura,

_Sistem pranja s različitim tlakom pranja - za različitu vrstu posuđa

_Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuda

_Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje

_USB sučelje

_Ugrađene LAN i WI-FI funkcije za umrežavanje te praćenje statusa uređaja

_Potrošnja vode za ispiranje max 2,2 l po ciklusu ispiranja

_Dimenzija košare: 50x50 cm

_Visina ulaznog otvora: 30,9 cm

_Pumpa pranja: 0,6 kW

_Uz perilicu se isporučuje košara za čaše kom 1 s 5 pregrada

Priključna snaga: 7,9 kW; Napon: 400V, 50 Hz

dim  60x63x 71-75 cm

4.3c.	Stroj za pranje čaša :

_Kapacitet perilice min. 3 programa pranja : najbrži program min.60 košara/sat

_Ugrađen pročišćivač lužine pranja

_Automatski sustav samočišćenja

_Automatsko arhiviranje HACCP podataka ili jednakovrijedno

_Dodirni zaslon s prikazom funkcije rada stroja na hrvatskom jeziku

_Elektronska dijagnostika kvara

_Termostop: sprječavane ispiranja bez postignute potrebne temperatura,

_Sistem pranja s različitim tlakom pranja - za različitu vrstu posuđa

_Spremnici za sredstvo za pranje i ispiranje posuda

_Dozirne pumpe za sredstvo za pranje i ispiranje

_USB sučelje

_Ugrađene LAN i WI-FI funkcije za umrežavanje te praćenje statusa uređaja

_Potrošnja vode za ispiranje max 2,0 l po ciklusu ispiranja

_Dimenzija košare:40x40 cm

_Visina ulaznog otvora: 30,9 cm

_Pumpa pranja: 0,6 kW

_Uz perilicu se isporučuje košara za čaše s 4 pregrada kom 1

Priključna snaga: 7,9 kW; Napon: 400V, 50 Hz

dim  46x63x 71-75 cm

4.3d.	Postolje stroja za pranje čaša :

Izrađeno u potpunosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa čelika

Opremljeno sa vodilicama za pohranu košara

Konstrukcija izrađeno od inox kvadratnog  profila 30x30 mm.,

s nastavcima za niveliranje (40 mm) iz inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja

dim. 60x54x40 cm.

4.4.	DEPURATORI VODE

4.4a. 	Depurator vode (automatski) bez el. napajanja pokretni – na kotačićima :

_ automatski omekšivač vode koji radi na principu izmjene iona.

_omekšivač se sastoji od plastičnog spremnika za sol, dvije patrone od fiberglasa i upravljačke jedinice.

_regulira omekšavanje bez napajanja električnom energijom.

_potrošnja vode: ca. 19 l/ po regeneraciji

_potrošnja soli: ca. 0,3 - 0,5 kg/ po regeneraciji

_punjenje solju: ca. 20 kg

_trajanje regeneracije:  12 minuta

_učinak protoka kod 2.5-6 bara optimalnog  tlaka max.30l/min - kontinuirano

_max. tvrdoća vode: 40 °dH (mogućnost podešavanja do 45 °dH)

_ulazna temperatura do 60°c

_dimenzije: 36x36-50x57,5-76 cm

4.4b.	Depurator vode – Patrona od kromiranog čelika

_uređaj radi na principu ionske izmjene.

_kapacitet: kod 10° tvrdoće karbonata = 18.000 lt

_uređaj izrađen od kromranog čelika

_dovod vode kroz crijevo 3/4" dužine 5m.

_temperatura ulaza: max 60°C

_dimenzije: visina 59 cm, promjer 25 cm.

4.4c	Depurator vode (automatski) :

_omekšivač se sastoji od plastičnog spremnika za sol, jedne

patrone od fiberglasa i upravljačke jedinice

_digitalni prikaz s LCD zaslonom

_kapacitet protoka 18 l/min.

_potrošnja soli po regeneraciji: 0,8 kg

_tlak dovodne vode: 1,4 - 8,0 bar

_ulazna temperatura vode: do 49°C

_napajanje 28V/50Hz

_priključak vode: 3/4"

_dimenzije: 30x48x40-52 cm

4.4d.	Depurator vode – Patrona od kromiranog čelika

_uređaj radi na principu ionske izmjene.

_kapacitet: kod 10° tvrdoće karbonata = 14.000 lt

_uređaj izrađen od kromiranog čelika

_dovod vode kroz crijevo 3/4" dužine 5m.

_temperatura ulaza: max 60°C

_dimenzije: visina 48 cm, promjer 25 cm.

4.4e.	Miješalni ventil ¾“kpl kod ulaza vode >60˚C

4.4.f.	Vodomjer ¾“

4.4g .	Sustav za omekšavanje vode - automatski filter

_automatski filter za omekšavanje vode

_volumetrijski, 8 - stupanjski, digitalni

_protok 7.500 L/h

_mikropocesorsko upravljanje regeneracijom,

programibilni i potpuno automatski rad uređaja

_mogućnost ručnog pokretanja regeneracije

_numerički ekran i tastatura omogućuju uređaja

_ jednostavno programiranje i podešavanje rada

_mogućnost pohranjivanja iz programiranih parametara

_u kompletu sa spremnikom za sol: Ø56,5 x 110 cm (190 L)

dim.  Ø41,6 x 197 cm

4.4h.	 Sustav za omekšavanje vode - mehanički filter

_priključak 1-1/2", inox filterski uložak 60 mikrona

_protok 10000 lit/h

_manometar na ulaznoj strani filtera

dim.  Ø15,5 x 54,5 cm

5.	STROJEVI I UREĐAJI

5.1. 	Univerzalni kuhinjski stroj u kompletu s nastavcima :

Snaga motora: 750 W ( 1 brzina - 360 o / min )

Priključni napon: 400 V / 50 Hz

Kapacitet : 12 kg / min

za cca: 400 - 1200 porcija / dan

Namjena uređaja : rezanje, ribanje sirovog povrća i voća

Uz pomoć diskova stroj reže i usitnjava hranu u raznim

debljinama i veličinama. Baza uređaja i lijevak za ubacivanje izvedeni od aluminija

Prijenos s motora na disk je direktan bez remena i time

se postiže maksimalni učinak i konstantno jednak rad

sa ugrađenim mikroprekidačem na glavnom zatvaraču

Svi noževi izvedeni od inoxa sa skidajućim oštricama.

cilindar za ubacivanje volumena 5,7 lt sa ugrađenim

cijevnim nastavkom od 59 mm za rezanje duguljastog povrća

promjer noža: 215 mm

Uz uređaj se isporučuje:

- Postolje uređaja u kompkletu sa PVC posudom GN 1/1-100

- Set od 9 diskova koji uključuje

disk za rezanje 1,5 mm, disk za rezanje 4 mm,

disk za rezanje 6 mm, disk za rezanje 10 mm,

disk za ribanje 2 mm, disk za ribanje 8 mm,

disk za fino ribanje, disk za kockice 10x10 mm,

disk za rezanje prutića Julienne 4x4 mm i nosač za diskove

Dimenzije preko svega : 32,5 x 54 x 73,5 cm

5.2.	Univerzalni kuhinjski stroj (stolni) s priključkom za rezanje, sjeckanje,

pasiranje i ribanje  povrća te s priključkom cutter-miksera :

Snaga motora: 1000 W

Cutter nastavak: 2 brzine (1450/2650 o/min)

Rezaliza povrća: 2 brzine (500/800 o/min)

Priključni napon: 230 V / 50 Hz - monofazni

Stroj se može koristiti kao cutter i stroj za rezanje povrća

Kapacitet posude : 3 litre

Namjena uređaja :miješanje, miksanje, usitnjavanje

Služi za pripremu svih vrsta kaša i umaka kao i za

usitnjavanje ribe, mesa, voća i povrća, sira, oraha, lješnjaka

Baza uređaja izvedena od aluminija s inox posudom

nastavak za rezanje izveden od xylex PVC-a sa velikom čvrstoćom

prilikom pada i udaraca i mogućnosti pranja u perilici suđa

sa ugrađenim mikroprekidačem na glavnom zatvaraču

Nož izveden sa dvije zasebne oštice.

U kompletu s poklopcem sa sistemom struganja

bočnih stranica u posudi - za bolji učinak unutar posude

kao i za nemogućnost ljepljenja namirnica na stijenke

Uz uređaj se isporučuje:

Zidni nosač za 3 diska i set od 4 diska koji ključuje

- disk za rezanje 2 mm,

- disk za rezanje 4 mm,

- disk za ribanje 2 mm,

- disk za rezanje prutića Julienne 2x2 mm

Dimenzije preko svega : 28,5 x 35 x 44 cm

5.3.  	Stroj za ljuštenje krumpira kapaciteta 340kg/sat.

Konstrukcija izrađena od INOX-a AISI 304 ili jednakovrijedno.

Prijenos se odvija pomoću samozatezajućeg remena.

Abrazivno dno.

Snažan ventilirajući motor.

Lako zamjenjive abrazivne bočne strane.

Lako uklonjiva posuda koja je periva u perilici.

Automatski ispust namirnice.

Ispusna grana izrađena od INOX-a ,hermetički zatvorena.

Inox nogice s regulacijom visine i mogučnošću prihvata u pod.

Lakoća održavanja.

Tehničke karakteristike

Snaga:1102W

Priključni napon:400V/50Hz

Okretaji u minuti: 275

Kapacitet: 20kg/35lt

Proizvodnja: 340kg/h

Dimenzije:56x88x119 cm.

5.4.  	Automatska perilica za voće i povrće :

_nagibna komora ( bubanj ) za pranje, kućište te svi

dijelovi u doticaju sa vodom izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno

_komora za pranje kapaciteta min.289 lit. sa perforiranim stranicama.

_elektronska regulacija vremena i jačine pranja, 24V

_jednostavno čišćenje filtra i bazena.

_prekidač za ispust vode iz bazena s kontrolnom lampicom

_automatsko zakretanja komore pomoću oleo-dinamičkom kontrolnom jedinicom (0,25 kW)

_automatski regulator razine vode

_trajanje ciklusa prnja od 2 do 3 min.

_u kompletu sa kolicima od inoxa, sa uklonjivom inox košarom, na kotačima

_ Kapacitet pranja po ciklusu:

- lisnato povrće do 9 kg

- gomoljasto povrće do 35 kg

Vodozaštitni faktor IPX 5.

Priključna snaga : 1.45 kW napon 400/230 V, 50 Hz

dim. 111,5x109x102,5 cm

5.5.	Stroj za mljevenje mesa :

Izrađen kompletno od inoxa 304.

Snažni IP 55 izolirani i ventilirani motor za kontinuiranu upotrebu.

Reduktor stroja za mljevenje hermetički zatvoren sa uljnim podmazivanje.

Reduktor motora opremljen dvostrukom brtvom za nesmetano i dugoročno servisiranje.

Inox glava za mljevenje, kompletno uklonjiva radi lakšeg čišćenja. Ista se može zaključati bez korištenja alata. Otvor za ubacivanje mesa opremljen sigurnosnom blokadom

IP 54 zaštita, 24V kontrole

Tehničke karakteristike:

Priključna snaga: 1470 W / 2 Hp

Priključni napon: 230 V / 1 / 50 Hz - monofazni

Kapacitet mljevenja: 300 kg / h

U kompletu sa diskom 4,5 mm

Dim: 50x43,7x43-49 cm

5.6.	Automatski stroj za rezanje narezaka

Struktura inox sa glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske uvjete i jednostavnije čišćenje. Ventilirajući asinkronični motor pogona. Pomična ruka za rezanje proizvoda na samopodmazujućim ležajevim.

Serijski ugrađen oštrač noža sa donjom zaštitom.

Mogućnost blokiranja automatskog modusa za ručno korištenje uređaja.

Odvojen pogon automatske ruke od pogona salamoreznice.

Tehničke karakteristike:

Promjer noža: 350 mm / 14 inch.

Snaga motora: 370+180/0,50+0,24 Hp

Maksimalna debljina rezanja: do 23 mm

Dužina pomaka ruke rezanja: 310 mm

Dimenzije platforme ruke rezanja: 365 x 270 mm

Dimenzije preko svega: 69x57,5x73 cm

5.7.	Cutter-mixer kapacitet posude 15 l :

U potpunosti izveden od Inoxa AISI 430 ili jednakovrijedno sa

glatkom i sjajnom završnom obradom za bolje higijenske

uvjete i jednostavnije čišćenje.

Motor i spremnik hrane odvojeni radi zaštite obrađenog proizvoda od topline

Ventilirajući motor omogućava nesmetano kontinuirano korištenje

Robusni kaljeni noževi i oštrice od nehrđajučeg čelika

Visoka razina sigurnosti: sistem duplog mikroprekidača na poklopcu

Poklopac izrađen od posebne tvrde plastike "Lexan " omogućuje optimalnu razinu pregleda nad obradom. Otvor za dodavanje sastojaka tijekom usitnjavanja

Varijator brzine omogućuje regulaciju brzine usitanjavanja hrane

Posuda izrađena od inoxa 18/10 ili jednakovrijedno sa izoliranim dnom, lako se uklanja za čišćenje i pranje

Tehničke karakteristike:

Dimenzije: 380x610x530 mm

Priključna snaga: 1470+2200W / 2+3 Hp

Priključni napon: 400 V / 50 Hz / 3

Kapacitet lonca: 15 L

Korisni kapacitet lonca: 8.2 L

Brzina okretaja noževa: 1400 - 2800 okretaja / min

5.8.	Stroj za rezanje kruha - poluautomatski

Debljina rezanje šnite: 15 mm, 32 noža

kapacitet rezanja: 300kg kruha/sat

širina rezanja kruha: 480 mm

visina rezanja kruha min.: 32 mm

visina rezanja kruha maks.: 140 mm

priključna snaga: 0,55 kW

priključni napon: 220 V

dim. 70 x 68 x 110 cm

5.9.	Planetarna miješalica za tijesto kapaciteta 80 lit.:

_Upravljačka ploča: vremenski timer, kontrola

_brzine putem invertera, prekidač u slučaju opasnosti

_Električno upravljanje 24 V

_Posuda na 4 kotača

_Kapacitet posude: 80 l

_Automatsko podizanje posude

_Uklanjanje posude bez uklanjanja alata

_Termička zaštita motora

_Brzo spajanje dodataka

_Alati od nehrđajućeg čelika: mutilica gušća, lopata

_za miješanje, spiralna kuka

_ elektronička promjena brzine s programibilnim digitalnim upravljanjem i zdjela s električnim podizanjem

Napon: 400V,50 Hz, 3

El. priključna snaga: 3 kW

Dimenzije: 68x100x160 cm

5.10.	Samostojeći planetarni mikser za tijesto, kreme

i biskvite kapaciteta 20 litara :

_Upravljačka ploča: vremenski timer, kontrola

_brzine putem invertera, prekidač u slučaju opasnosti

_Električno upravljanje 24 V

_Kapacitet posude: 20 l

_Termička zaštita motora

_Brzo spajanje dodataka

_Alati od nehrđajućeg čelika: mutilica gušća, lopata

_za miješanje, spiralna kuka

_ elektronička promjena brzine

Napon: 400V,50 Hz, 3

El. priključna snaga: 0,75 kW

Dimenzije: 50x70x120 cm

5.10b. 	Stolni mikser za tijesto, kreme i biskvite kapaciteta 5 litara :

Profesionalna planetarna miješalica izrađena od metala

Pomična glava:

* radi skidanja posude

* zamjene alata

* generalnog čišćenja

Posuda kapaciteta 7 litara od nehrđajućeg čelika

3 metalna nastavka u seriji:

* metalna kuka- za miješanje tijesta

* metalni stožac - za smjese

* metalna pjenjača - za kreme

Motor uređaja sa regulirajućom brzinom

Sigurnosni mikroprekidači na glavi uređaja

Uređaj je namijenjen za smjese srednje teksture i za cca 1 kg brašna

Nije namijenjen za jako tvrde smjese

Tehničke karakteristike:

Kapacitet posude: 7 lt

Priključna snaga: 280 W

Priključni napon: 230 V / 50 Hz

u kompletu sa 3 nastavka za miješanje

Br. okretaja u minuti : 75 - 660 o/min

Dimenzije preko svega: 240x410x437 mm

5.11.	Samostojeći ulazni mlin za otpad :

_ oplošje izrađeno od nehrđajućeg čelika.

_mlin usitnjava biološke otpatke te s vodom transportira u dehidrator.

_ prsten za mljevenje je izrađen od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čelika sa zupcima na

razmaku

od 4 mm, čime se osigurava da čestice otpada nisu veće od 4-5 mm.

_ zupci od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čelika, smješteni na istim visinama da se

postigne maksimalni učinak u što kraćem vremenu.

_dva nagibna noža izrađeni od nehrđajućeg čelika sprječavaju

začepljenje česticama otpada

_magnet za prihvat metala (pribora za jelo) u svrhu zaštite uređaja

_ sustav protiv preopterećenja štiti motor od pregrijavanja

u slučaj unosa prevelike količine hrane u mlin.

_standardni ciklus rada od 2 min. sa mogućnosti podešavanja

_ magnetski sustav štiti od zaglavljenja pribora u mlinu.

_ automatski sustav samočišćenja toplom vodom.

_centrifugalan ( propelerska ) pumpa sprječava zaglavljivanje

cjevovoda te omogućuje visok protok otpada.

_ upravljačka ploča sa svjetlosnim signalom u slučaju paljenje zaštitnih sustava,

tasterom za isključivanje i tasterom za hitno isključivanje u slučaju nužde.

_u kompletu sa sustavom cjevovoda 30 m' i priključnih cijevi

Vodozaštitni faktor IP54.

Priključna snaga : 3,3 kW napon 400V, 50 Hz

dim. 70x70x90 cm

5.11a.	Uređaja za centrifugalno dehidriranje biološkog otpada kapaciteta 30 kg/min

_ oplošje izrađeno od nehrđajućeg čelika.

_konstruiran na način da osigurava pristupačnost svim dijelovima prilikom servisiranja

_ centrifuga uklanja tekući dio otpada, dok se kruti dio pada u posudu za otpad.

_ filter nehrđajučeg čelika sa rupicama promjera svega Ø 1 mm. čime je osigurano

da stroj iz otpada odstrani samo vodu, zato u odvod odlazi samo čista voda.

_visoka centrifugu omogućava filter koji se vrti 1500 okr/min.

_ filter u centrifugi za odvajanje tekućeg dijela je opremljen obrtnom

spiralom s kefama koje sprječavaju začepljenje rupica u filteru.

_ automatski sustav samočišćenja filtera sa toplom vodom.

_ sustav protiv preopterećenja štiti motor od pregrijavanja.

_kompjutersko upravljanje.

_ kružni tok vode štedi energiju.

Motor preše 1.1 kW

Vodozaštitni faktor IP54.

Priključna snaga : 1,1 kW napon 400V, 50 Hz

dim. 186x84x105 cm

5.12.	Električni sterilizator noževa kapaciteta 15 noževa

U potpunosti izrađen od inoxa AISI 430 ili jednakovrijedno.

Vrata izrađena od pleksiglasa sa hermetičkim zatvaranjem komore.

Nosači noževa od transparentnog pleksiglasa mogu se izvaditi za kompletno čišćenje i sterilizaciju noževa bez njihovog okretanja.

Sterilizacija se vrši pomoću UV zraka od živinih para.

Mikroprekidač zaustavlja rad otvaranjem vrata, a nastavlja s radom zatvaranjem vrata.

Tehničke karakteristike:

Priključna snaga: 70 W

Priključni napon: 230 V / 50 Hz

Timer: 0 - 120 min

UV lampe: 2 lampe x 8 W

Kapacitet: 15 noževa

Max dužina oštrice: 310 mm

Dim: 400x140x620 mm

5.13.	Caffe aparat sa tri grupe :

_Svi dijelovi u doticaju sa vodom od nehrđajućeg čelika

_bojler za vodu kapaciteta 13 litara sa termičkom izolacijom što doprinosi smanjenju

potrošnje električne energije.

_jedna pipa za paru i jedna pipa za toplu vodu sa dozatorom.

_digitalni displej sa svim potrebnim parametrima i kontrolama

_mogućnost uspostave WI-FI ili Bluetooth veze

_grijana gornja ploha za šalice sa mogućnošću podešavanja temperature u tri razine

_USB priključak za prikupljanje podataka.

_u kompletu sa depuratorom vode.

Priključna snaga : 6,2 kW napon 400/230 V, 50 Hz

dim. 104x60x59 cm

5.14.	Automatski mlinac za kavu :

_obojeno aluminijsko kućište

_dozator sa mjeračem

_min. 1300 o/min

_kapacitet: 11 kg/h

Priključna snaga : 245 W napon 230 V, 50 Hz

dim. 21x36,5x63,5 cm.

5.15.	Ledomat 150 kg/24h :

INOX izvedba

zračno hlađenje

šuplje kocke leda

sistem na lopatice

kapacitet (uz temp.vode 10 °C i amb.temp. 10°C): 150kg / 24h

kapacitet spremnika: 67 kg

priključni napon: 220-240V/1/50Hz

dim: 920x650x1279 mm

5.16.	Ledomat 35 kg/24h :

INOX izvedba

zračno hlađenje

šuplje kocke leda

sistem na lopatice

kapacitet (uz temp.vode 10 °C i amb.temp. 10°C): 35 kg / 24 h

kapacitet spremnika: 12 kg

priključni napon: 220-240V/1/50Hz

dim: 450x545x690 mm

5.17.	Automatska ukopna  platformska vaga 600 kg / 200 gr :

_upravljačko pokazni uređaj zaštićen od vlage.

_napajanje AC/DC adapterom.

_platforma izrađena od čelika otpornog na izvijanje sa protukliznom

rebrastom površinom.

_ 5 pretvornika radi lakšeg baždarenja

_montaža i baždarenje u cijeni.

_u kompletu sa ukopnim okvirom za montažu platforme

Vodozaštitni faktor IP68.

Priključna snaga: 40 W napon 230 V, 50 Hz

Dim. platforme: 100x100 cm.

NAPOMENA :

vaga je ukopna u razini poda te prije nabave uskladiti

sve tehničke detalje sa arhitektonskim projektom

5.18.	Stolna vaga – digitalna od 2g do 6 kg :

Vodootporna trgovačka vaga od inoxa

Dvopodručna

Napajanje 220V~ i  ugrađeni akumulator

Mjerna površina 23×19 cm

IP 68 zaštita

LED displeji

Izbor modela - podjeljci skale:

3/6 kg - 1/2 g

Mjere uređaja: 245x295x125 mm

5.19.	Električni dvostruki kontaktni toster :

Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika - inoxa

Rebraste ploče od gize sa premazom od staklokeramike

kako bi se postigla maksimalna izdržljivost i robusnost.

Izvrstan prijenos topline te vrlo jednostavno čišćenje

Grijači smješteni u ploči za optimalan toplinski prijenos

Dva regulirajuća termostata do 300 C˚

Rebraste ploče za bolje i intenzivnije pečenje

Tehničke karakteristike:

Priključna snaga: 3000 W

Priključni napon: 230 V / 50 Hz

Rebraste ploče za pečenje - gore i dolje

Dim. ploče: 500x255 mm

Dimenzije preko svega: 515x435x235 mm

5.19b. 	Električni jednostruki kontaktni toster :

Rebraste ploče gore i dolje za bolje i intenzivnije pečenje

Kućište izrađeno od nehrđajućeg čelika - inoxa

Rebraste ploče od gize sa premazom od staklokeramike

kako bi se postigla maksimalna izdržljivost i robusnost.

Izvrstan prijenos topline te vrlo jednostavno čišćenje

Grijači smješteni u ploči za optimalan toplinski prijenos

Regulirajući termostat do  300 C˚

Tehničke karakteristike:

Priključna snaga: 1550 W

Priključni napon: 230 V / 50 Hz

Rebraste ploče za pečenje

Dim. ploče: 250x255 mm

Dimenzije preko svega: 260x435x235 mm

5.20.	Uređaj za filtraciju ulja :

Uređaj koji osigurava čišćenje, kvalitetu ulja i uštedu od 50%

Moguće korištenje na svim fritezama, čak i na pekarskim.

Filtracija ulja se odvija automatski na radnoj temperaturi u vrućoj fritezi uranjajući uređaj direktno u fritezu. Filtracija donosi duži vijek trajanja ulja, poboljšava okus i kvalitetu krajnjih proizvoda, štedi vrijeme i radnu snagu. Uređaj sprečava nastajanje naslaga sedimenata na grijačima friteze. Filtracija ulja utječe na kritične parametre pozitivno, poput polarnih spojeva (TPC), kiselina i nakupljanje akrilamida i  polimera triglicerida.

Učinkovitost filtracije: do 197 µin (5 µm)

Pumpa sa termo zaštitom omogućava filtraciju vrućeg ulja do 200°C

Uređaj kompletno izrađen iz inoxa 1.4301 ili jednakovrijedno.

Celulozni filter za odvajanje mikro čestica do 5µm

Mogućnost strojnog pranja dijelova koji su u doticaju sa uljem

Tehničke karakteristike:

Maksimalna snaga: 300 W

Snaga filtracije: do 35 l / min

Unos čestica: 0,8 kg

Trajanje ciklusa 4,5 minuta tvornički, uz mogućnost programiranja

Dubina usisavanja : približno 20 cm

Dim. 116 x 176 x 356 mm

5.21.	Električni samostojeći laminator/frkalica za tijesto :

_dva remena dužine 950 mm.

_radna širina 490 mm

_regulacija kontrole brzine remena, ulazna

brzina od 0 do 31 a izlazna od 0 do 52 m/min.

_reverzibilan smjer kretanja remena

_cilindar od kromiranog čelika promjera 60 mm.

_mogućnost skidanja gornje i donje strugalice

cilindra radi čišćenja.

_nožne pedala za upravljanje sa kontrolom smjera vrtnje

_postolje opremljeno sa četiri kotača od toga dva zakočiva

_remen je demonotažan radi lakšeg čišćenja

_Razne debljine razvlačenje tijesta: od 3,5 cm do nekoliko milimetara

_podizni krakovi radi uštede prostora

Priključna snaga : 750W napon 400 V, 50 Hz, 3F

dim. 230,5x86,4x111 cm.

5.22.	Polu automatski stroj za dijeljenje i zaobljivanje tijesta :

_mogućnost određivanja težine tijesta od 50-300g

_prekidačem za zaustavljanje u nuždi.

_noževi za rezanje od AISI 304 ili jednakovrijedno inox čelika

Priključna snaga : 1,3 kW napon 400 V, 50 Hz, 3

dim. 66x88x155 cm.

5.23.	 Profesionalna mikrovalana pećnica :

Digitalne kontrole

LED displej

Dno komore staklokeramika

Mogućnost programiranja min. do 10 programa.

5 nivoa snage sa digitalnim timerom od 0-60min.

Komora za kuhanje kapaciteta 35 litara.

Rasvjeta komore za kuhanje.

Filter za zrak sa mogućnosti zamijene

Zvučni signal na kraju ciklusa

Priključna snaga : 1800W napon 230 V, 50 Hz

dim. 57x51,2x37 cm

5.24.	Stolni grijač za hranu :

_ kućište izrađeno do inoxa

_ grijana ploča kaljeno staklo GN 1/1

_termostatska regulacija temperature do 90 ºC

_kontrolna lampica označava rad grijača

Priključna snaga : 230 W napon 230 V, 50 Hz

dim. 61x37x4,5 cm

5.25. 	Aparat za vakumiranje

Poklopac uređaja velikog volumena izrađen od termoizoliranog pleksiglasa sa debelom stijenkom.

Šina za zavarivanje koja se lako uklanja.

Sistem elektronskog upravljanja sa:

-mogućnosti odabira između 6 jezika

-mogućnošću regulacije vremena:zavarivanja, vakumiranja i količine plina 1/10 sec.

Prikaz postotka vakumiranja i preostalog vremena do završetka.

Broj programa koji se mogu memorirati: 10

Upozoravajući signal za promjenu ulja u sistemu.

Automatsko podizanje poklopca po završetku rada.

Podnožje platforme za proizvode izvedeno od inoxa AISI 304.

Snaga u kW: min 0,35

Pumpa vakumiranja: min. 8 m³/h

Dimenzije trake za zavarivanje: min. 310 mm

Dimenzije komore: 34 x 36 x 16 cm

Dimenzije: 40x53x41 cm

5.26.	Profesionalna mikrovalna pećnica GN 1/2

Sistem grijanja od dolje prema gore koji omogućuje ujednačenu i brzu pripremu namirnica.

Dimenzije komore: 1/2 gastronorm

Neoksidirajuća obloga vanjske komore radi lakšeg i bržeg čišćenja.

Potpuno ravan tanjur za kuhanje izrađen od staklokeramike.

Ostale funkcije:

* 10 fiksnih programa kuhanja

* pritiskom na gumbe moguće je odabrati do 20 različitih automatskih programa

Snaga motora: min. 1490 W - 1 magnetron

Izlazna snaga: min. 1000 W

Timer: 90 min

Kuhanje u više faza: 3 faze

Unutarnje dimenzije: min. 330 x 330 x 200 mm

Dimenzije: 51x36x31 cm

6.	ELEMENTI TOČIONIKA I FAST FOOD-a

6.1.	PREDNJI PULT ( ŠANK )

6.1a.	Hlađeni prednji pult (šank) sa zakošenom lijevom bočnom stranom :

Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoručnom miješalica

za vodu, ocijednim plohama, ormarićem za instalacije, hlađenim

boksovi s bravicama, ugrađenim  kompresorom, ormarićem za

instalacije sa ozračnicama, otvorom za ugradnju stroja za pranje čaša,

nagibnom ladicom za otpatke, otvorenim ormarićem za čaše sa

središnjom policom (na strani prema konobaru,) kontrolom

temperature na displeju, svom potrebnom automatikom sa automatskim

otapanjem te sa ugrađenim električnim utičnicama sa radne strane.

Izrada :

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha dubine 100 cm.,

debljine 50 mm izrađena iz 304 AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno

je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha ima padove prema koritu.

Rubovi radne plohe dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda.

Ocijedna ploha je utisnuta min. 4 mm. te ima pad prema koritu

Otvoreni ormarić dubine 28 cm ( prema konobaru ) ima središnju policu

Bočne stranice zatvorene inox limom.

Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Prostor boksova opremljen sa  isparivačima (na leđnoj strani),

središnjom perforiranom policom od inox koja se može postaviti

na 3 razine visine.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Rashladno sredstvo je  R 290.

Priključna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

dim. 380/344x(70+30)x90 cm.

6.1b.	Hlađeni prednji pult (šank) sa vanjskim kompresorom:

Opremljen ormarićem za instalacije sa ozračnicama, hlađenim

boksovi s bravicama, kontrolom temperature na displeju, svom

potrebnom automatikom sa automatskim otapanjem te sa

podkonstrukcijom konzumne police sa prednje strane u koju

su ugrađene električne utičnice

Izrada :

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna površina debljine

50 mm izrađena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Rubovi radne plohe savijeni radi zaštite od ozljeda.

Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Prostor boksova opremljen sa  isparivačima (na leđnoj strani),

središnjom perforiranom policom od inox koja se može postaviti

na 3 razne visine.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Rashladno sredstvo je  R 290.

Priključna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

dim. 215x70x90 cm.

NAPOMENA :

kompresor za hlađeni pult st. F.1.1. se nalazi u neutralnom pultu

st. F.1.2. te se spaja na licu mjesta

6.1c.	Neutralni prednji pult (šank) sa zarezanom lijevom

bočnom stranom prema stupu (gledano sa radne strane) :

Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoručnom miješalica za

vodu, ocijednim plohama, ormarićem za instalacije sa ozračnicama,

ugrađenim kompresorom, nagibnom ladicom za otpad, otvorom za

ugradnju stroja za pranje čaša te sa podkonstrukcijom konzumne

police s prednje i desne bočne strane (gledano sa strane gosta).

Izrada :

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna površina debljine

50 mm izrađena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno

je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha ima padove prema koritu.

Rubovi radne plohe savijeni radi zaštite od ozljeda.

Ocijedna ploha je utisnuta min. 4 mm. te ima pad prema koritu.

Bočne stranice zatvorene inox limom.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

dim. 257/233x54/70x90/113 cm.

6.1d.	Hlađeni prednji pult (vitrina) sa hlađenom ostakljenom vitrinom :

Opremljen sa hlađenim bazenom na radnoj plohi dubine 10 cm.,

hlađenom vitrinom sa jednom staklenom policom duljine 132 cm.,

ormarićem za instalacije sa ozračnicama, hlađenim boksovima sa

bravicama,ugrađenim kompresorom te sa natrijevom rasvjetom u vitrini.

Izrada hlađenog upuštenog prostora sa vitrinom:

Vitrina je sastavljena od kaljenog izo stakala debljine 8 mm međusobno

lijepljeno UV ljepilom u formu kutije. Vertikalne stranice su učvršćene u

C profil 20/20 mm. upuštene u radnu plohu pulta. Horizontalna ukruta

stakla izvedena je iz L profil 20/20mm, na koji se dodatno montira cijelom

dužinom LED rasvjeta za osvjetljenje hrane. Vitrina je opremljena staklenom

policom. Na dnu upuštenog hlađenog prostora se nalaze isparivači prekriveni

perforiranim inox limom. Vitrina ima statičko hlađenje.

Izrada pulta:

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha

debljine 50 mm izrađena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa upuštenim hlađenim prostorom s perforiranim dnom.

Rubovi radne plohe savijeni radi zaštite od ozljeda.

Bočne stranice zatvorene inox limom.

Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Prostor boksova opremljen sa  isparivačima (na leđnoj strani),

središnjom perforiranom policom od inox koja se može postaviti

na 3 razne visine.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Rashladno sredstvo je  R 290.

Fasada se izrađuje kao zaseban element i nije u cijeni

ove stavke /izrada prema projektu interijera /

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

Priključna snaga: 0,5 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 140x70x90/145 cm.

6.1e.	Neutralni prednji pult (šank) :

Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoručnom miješalica za

vodu, ocijednim plohama, donjom policom ( desno od korita ) te

podkonstrukcijom konzumne police

Izrada :

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm, radna ploha debljine

50 mm izrađena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Korito je izrađeno prešanje od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno, opremljeno

je preljevom i otvorom za ispust vode kao standardnom opremom.

Radna ploha ima padove prema koritu.,

Rubovi radne plohe savijeni radi zaštite od ozljeda.

Ocijedna ploha je utisnuta min. 4 mm. te ima pad prema koritu.

Bočne stranice zatvorene inox limom.

Kvadratne noge 40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

dim. 310x70x90/113 cm.

6.2.	RETROPULT

6.2a. 	Hlađeni retropult za postavu caffe aparata sa zakošenom

desnom bočnom stranom (gledano sa radne strane):

Opremljen sa ormarićima s bravicama, ormarićem za

instalacije, ormarićem za instalacije sa ozračnicama,

ladicom za otpatke, ladicom za otpadnu kavu ( soc ),

hlađenim boksovima s bravicama, ugrađenim kompresorom,

neutralnom ladicom ( iznad kompresora ), kontrolom temperature

na displeju, te svom potrebnom automatikom sa automatskim otapanjem.

Izrada :

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha

debljine 50 mm izrađena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm,

Rubovi radne plohe savijeni radi zaštite od ozljeda.

Bočne stranice zatvorene inox limom.

Termoizolacijski sloj debljine min. 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Prostor boksova opremljen sa  isparivačima (na leđnoj strani),

središnjom perforiranom policom od inox koja se može postaviti na 3 razne visine.

Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom

Kvadratne noge  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

Rashladno sredstvo je  R 290.

Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom

Priključna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

dim. 315/293x60x90 cm.

6.2b. 	Neutralni retropult za postavu caffe aparata :

Opremljen sa dvostrukim sudoperom, jednoručnom

miješalica za vodu, ocijednim plohama, ormarićem za

instalacije, ormarićima s bravicama, ladicom  za otpatke,

ladicom za otpadnu kavu ( soc ), otvorom za ugradnju

ledomata te prodorom na radnoj plohi za instalacije

caffe aparata.

Izrada :

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha

debljine 50 mm izrađena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm,

Rubovi radne plohe savijeni radi zaštite od ozljeda.

Bočne stranice zatvorene inox limom.

Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom

Kvadratne noge  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

dim. 220x60x90 cm.

6.2c. 	Neutralni retropult :

Opremljen ormarićima s bravicama, ladicom za

otpatke te sa ladicama s bravicama.

Izrada :

Konstrukcija od inox kvadratnih profila 40x40 mm., radna ploha

debljine 50 mm izrađena iz 304AISI ili jednakovrijedno inox čelika debljine min. 1 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Radna ploha ima povišenje prema zidu visine 100 mm,

Rubovi radne plohe savijeni radi zaštite od ozljeda.

Bočne stranice zatvorene inox limom.

Prostor ormarića opremljen sa središnjom policom

Kvadratne noge  40x40 mm i nastavci za niveliranje (40 mm) su iz

inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno i omogućavaju poravnavanje s ostalom opremom.

tip: spec. /prema tehnološkom i projektu interijera

te obaveznoj izmjeri i uzimanju šablone na objektu /

dim. 245x60x90 cm.

7.	ELEMENTI SAMOPOSLUŽNE LINIJE

7.1.	GRIJANI ELEMENTI

7.1a.	Linijska toplo vodna kupka (pult) s bazenom

kapaciteta 4xGN 1/1-200 i s grijanim ormarićem :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm. Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera ). Bazen izrađen je od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno., ima zaobljene kutove te je predviđen za umetanje posuda GN formata dubine do 200 mm.Grijani ormarić sa kliznim vratima ( 2 krila ) u izvedbi koja prigušuju buku. Zaslon termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Termostatska kontrola temperature.

Unutrašnja temperatura 60 do 80 °C.

Upravljačka ploča s lako čitljivim komandama.

Automatsko punjenje vodom (priključak 1/2").

Pražnjenje bazena kroz ispust 3/4".

Vodozaštitni faktor IP 21.

Priključna električna snaga 6,25 KW, napon 400/230 V, 50 Hz

dim. 140x82x90 cm

7.1b.	Linijska toplo vodna kupka (pult) s bazenom

kapaciteta 5xGN 1/1-200 i s grijanim ormarićem :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen izrađen je od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno., ima zaobljene kutove te je predviđen za umetanje posuda GN formata dubine do 200 mm.

Grijani ormarić sa kliznim vratima ( 2 krila ) u izvedbi koja prigušuju buku.

Zaslon termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Termostatska kontrola temperature o

Unutrašnja temperatura 60 do 80 °C.

Upravljačka ploča s lako čitljivim komandama.

Automatsko punjenje vodom (priključak 1/2").

Pražnjenje bazena kroz ispust 3/4".

Vodozaštitni faktor IP 21.

Priključna električna snaga 7,25 KW, napon 400/230 V, 50 Hz

dim. 180x82x90 cm

7.1c.	Linijska toplo vodna kupka (pult) s bazenom

kapaciteta 3xGN 1/1-200 i s grijanim ormarićem :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen izrađen je od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno., ima zaobljene kutove te je predviđen za umetanje posuda GN formata dubine do 200 mm.

Grijani ormarić sa kliznim vratima ( 2 krila ) u izvedbi koja prigušuju buku.

Zaslon termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Termostatska kontrola temperature o

Unutrašnja temperatura 60 do 80 °C.

Upravljačka ploča s lako čitljivim komandama.

Automatsko punjenje vodom (priključak 1/2").

Pražnjenje bazena kroz ispust 3/4".

Vodozaštitni faktor IP 21.

Priključna električna snaga 6,25 KW, napon 400/230 V, 50 Hz

dim. 110x70x90 cm

7.2.	HLAĐENI ELEMENTI

7.2a.	Hlađeni linijski pult sa hlađenim bazenom

kapaciteta 5xGN 1/1-90 i s jednim hlađenim boksom :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Gornja ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do

ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen sa statičkim hlađenjem ima zaobljene kutove i termostatsku

kontrolu temperature  i izrađen je od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Hlađeni boks s vodilicama za 2xGN 2/1.

Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo

ohlađivanje  i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.

Termoizolacijski sloj debljine 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Ugrađeni kompresor.

Pristup svim komponentama s prednje strane.

Raspon hlađenja u bazenu od + 3 do + 10°C.

Zaslon  termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Upravljačka ploča s lako čitljivim komandama.

Odvod kondenzata  3/4".

Rashladno sredstvo je  R 404a.

Priključna snaga: 0,5 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 180x82x90 cm

7.2b.	Hlađeni linijski pult sa hlađenim bazenom

kapaciteta 3xGN 1/1-90 i s jednim hlađenim boksom :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Gornja ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen sa statičkim hlađenjem ima zaobljene kutove i termostatsku

kontrolu temperature  i izrađen je od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Hlađeni boks s vodilicama za 2xGN 2/1.

Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo

ohlađivanje  i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.

Termoizolacijski sloj debljine 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Ugrađeni kompresor.

Pristup svim komponentama s prednje strane.

Raspon hlađenja u bazenu od + 3 do + 10°C.

Zaslon  termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Upravljačka ploča s lako čitljivim komandama.

Odvod kondenzata  3/4".

Rashladno sredstvo je  R 404a.

Priključna snaga: 0,5 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 110x70x90 cm

7.2c.	Hlađeni linijski pult sa staklenom vitrinom, hlađenim bazenom

kapaciteta 4xGN 1/1-30 i s jednim hlađenim boksom :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen sa statičkim hlađenjem ima zaobljene kutove , termostatsku kontrolu

rada i izrađen je od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Hlađena vitrina sa statičkim hlađenjem, ostakljena termoizolacijskim staklom ,

konstrukcija i gornja ploha izrađena od inox AISI 304 ili jednakovrijedno opremljena sa staklenim  policama.

Hlađeni boks s vodilicama za 1xGN 2/1.

Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo

ohlađivanje  i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.

Termoizolacijski sloj debljine 50 mm iz poliuretanske pjene bez CFC / HCFC.

Ugrađeni kompresor.

Pristup svim komponentama s prednje strane.

Raspon hlađenja u bazenu i vitrini od + 3 do + 10°C.

Zaslon termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Upravljačka ploča s lako čitljivim komandama.

Odvod kondenzata  3/4".

Rashladno sredstvo je  R 404a.

Priključna snaga: 0,6 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 140x82x90/173 cm

7.2d.	Hlađeni linijski pult sa staklenom vitrinom, hlađenim bazenom

kapaciteta 4xGN 1/1-175 i s jednim hlađenim boksom :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

sa slojem dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda. Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do

ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Bazen sa statičkim hlađenjem ima zaobljene kutove , termostatsku kontrolu

rada i izrađen je od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Hlađena vitrina sa statičkim hlađenjem ,ostakljena termoizolacijskim staklom ,

konstrukcija i gornja ploha izrađena od inox AISI 304 ili jednakovrijedno opremljena sa staklenim  policama.

Hlađeni boks s vodilicama za 1xGN 2/1.

Cirkulacija zraka u komori je prisilna i osigurava brzo

ohlađivanje  i jednolično hlađenje po cijelom prostoru.

Termoizolacijski sloj debljine 50 mm iz poliuretanske

pjene bez CFC / HCFC.

Ugrađeni kompresor.

Pristup svim komponentama s prednje strane.

Raspon hlađenja u bazenu i vitrini od + 3 do + 10°C.

Zaslon termostata za očitavanje unutrašnje temperature.

Upravljačka ploča s lako čitljivim komandama.

Odvod kondenzata  3/4".

Rashladno sredstvo je  R 404a.

Priključna snaga: 0,6 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 140x82x90/173 cm

7.3.	NEUTRALNI ELEMENTI

7.3a.	Neutralni linijski pult – otvoreni :

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine.

Polica debljine 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm., ojačanje  omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnik.

7.3b.	Neutralni linijski pult – otvoreni sa ugrađenim elektro utičnicama :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom.

Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Konstrukcija izrađena od AISI 304 ili jednakovrijedno inox kvadratnog profila 40x40 mm.

Dno je izrađeno iz inoxa 304 AISI  ili jednakovrijedno.

Bocni paneli izrađeni od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 0.8 mm.

Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Opremljen srednjom policom koja se može postaviti na 3 razne visine.

Polica debljine 40 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1 mm.,

ojačanje  omega inox profilima.

Svi rubovi police su savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

Otvori za postavu police koji nisu u upotrebi se zatvaraju plastičnim čepovima.

Ugrađene električne utičnice sa radne strane te razvodna kutija.

Sve inox plohe pulta su dvostruko savijene radi zaštite korisnik

7.3c.	Blagajnički linijski pult – lijevi:

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Radna ploha debljine 50 mm od inoxa AISI 304 ili jednakovrijedno debljine min. 1,2 mm.,

ispod koje je sloj dvostruko prešanog lima debljine 2 mm, ljepljen bi-adezivnim sredstvom. Rubovi radne plohe su savijeni u obliku slova U radi zaštite od ozljeda.

Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.

Leđna strana pulta prilagođena postavi fasade ( prema odabiru proj. interiera )

Opremljena sa ladicom za novce.

7.3d.	Dvoetažna polica za izdavanje jela :

Konstrukcijom od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi.

Dvije staklene police sa staklenim sanitarnim pregradama.

Ugrađena rasvjeta

7.3e.	Trocijevna klizna polica :

Izrađen  u potpunosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inox cijevi

sa inox nosačima

7.3f.	Fasada samoposlužne linij :

_izrađena od inoxa u kompletu

sa podkonstrukcijom od panel ploče

7.3g.	Element za pladnjeve i pribor :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Konstrukcija od AISI 304 ili jednakovrijedno inox cijevnog profila

Noge su od okruglih 304 AISI  ili jednakovrijedno inox cijevi podesivih po

visini ( 60 mm ) do ukupne visine 200 mm.

Opremljena sa dvije police za postavu GN posuda za

pribor i kruh te postavu poslužavnika.

7.4.	OSTALA OPREMA

7.4a.	Grijana kolica za podizanje tanjura :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Rubovi kolica obložena zaštitnom gumom.

Oplošje sa dvostrukim stranicama te izolacijskim materijalom.

Termostatska kontrola temperature od 30 do 110 °C

Svi rubovi oplošja su dvostruko savijeni radi zaštite od ozljeda.

Kapaciteta 2 x 70-80 tanjura Ø18-33 cm, kvadratni maks.28x28 cm

Četiri zakretna kotača promjera 12,5 cm od toga dva zakočiva.

Dva polikarbonatna poklopca za otvore,  ergonomska ručka.

Statičko grijanje

Vodozaštitni faktor IPX 5.

Priključna snaga : 1,2 kW napon 230 V, 50 Hz

dim. 107,6x52x103 cm

7.4b. 	Poslužavnik :

Izrađen od  plastike koja odgovara  svim sanitarnim uvjetima.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

dim. 53x37,5 cm.

7.4c.	Kutija za pribor :

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Opremljena sa četiri pretinca za pribor.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

dim. 53x26x12 cm.

7.4d.	Posuda za kruh

Izrađen  u potpunosti od nehrđajućeg čelika AISI 304 ili jednakovrijedno.

Svi su rubovi savijeni da se izbjegne ozljeđivanje osoblja.

8.	OPREMA PRAONICE RUBLJA

8.1.	STROJEVI ZA PRANJE RUBLJA

8.1a.	Automatski stroj za pranje rublja kapaciteta 18 kg

_Visoko učinkoviti industrijski stroj za pranje sa visokom centrifugom,

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 21,0 kW, 18 kW snaga el. grijanja,

_kapacitet: min. 18 kg/punjenje suhog rublja, volumen bubnja: min. 180L,

_promjer bubnja: min. Ø750mm,

_mikroprocesorski programator  za pranje svih vrsta tkanina, svih vrsta i stupnjeva zaprljanosti s mogučnošću željenog programiranja do 99 programa

_precizna regulacija i mjerjenje temperature,

_precizna regulacija i mjerjenje nivoa vode, broj pranja, broj ispiranja, različitog vremena, automatsko miješanje tople i hladne vode ovisno od zadanih temperatura,...

_frekventna regulacija motora s mogučnošću promjene broja okretaja 0-980 okr/min, _specijalni bubanj s više perforacije, kaskadnim oblikom perforacije i tri rebra

_rebra u bubnju s rupama ((bolje ispiranje, manja potrošnja vode

_patentirana dozirna posuda s četiri odjeljka

_prikaz statistike na displayu u hrvatskom jeziku

_mogučnost automatskog uključivanja stroja u željeno vrijeme bez prisustva djelatnika, _mekane opruge i linearni amortizeri ((optimalizirana stabilnost i manje vibracija)),

_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja, kučište od nehrđajučeg materijala,

_bubanj i kada su izrađeni od visokokvalitetnog nehrđajučeg čelika INOX AISI  304 ili jednakovrijedno

_veliki otvor vrata min. Ø460 mm – za olakšano punjenje i pražnjenje stroja

_veliki dovodni i odvodni ventili – omugučavaju kraći ciklus pranja, sigurnosni prekidač za vrata i prekidač u nuždi

_USB priključak na zadnjem panelu

_stupanj buke: < 65 dB

_Dimenzije (VxŠxD): 1410x968x970 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.1b.	Automatski stroj za pranje rublja kapaciteta 45kg

_Visoko učinkoviti industrijski stroj za pranje s visokom centrifugom,

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 43,5 kW, 36 kW snaga el. grijanja,

_kapacitet: min. 45 kg/punjenje suhog rublja,

_volumen bubnja: min. 450L,

_dimenzije bubnja: min. Ø914x690mm,

_mikroprocesorski programator za pranje svih vrsta tkanina, svih vrsta i stupnjeva zaprljanosti s mogućnošću željenog programiranja do 99 programa

_precizna regulacija i mjerjenje nivoa vode

_automatski sistem za vaganje rublja i automatsko prilagođenje programa težini rublja _ekološka tehnologija

_specijalni bubanj s više perforacije, kaskadnom oblikom perforacije i tri

_patentirana dozirna posuda s pet

_ekonomičko i brzo zagrijavanje vode,

_prikaz statistike na displayu na Hrvatskom jeziku

_mogučnost automatskog ukopčavanja stroja u željeno vrijeme bez prisutnosti radnika, čvrsti sistem opruga i linearni amortizeri smanjuju vibracije, sistemsko osiguranje kod rada i rukovanja,

_kućište iz nehrđajućeg čelika INOX, bubanj i kada su izrađeni iz visokokvalitetnog nehrđajučeg čelika INOX

_veliki dovodni i odvodni ventili – omugućavaju krači ciklus pranja,

_sigurnosni prekidač za vrata i prekidač u

_USB i komunikacijski priključak na zadnjem panelu,

_stupanj buke: < 75 dB

_Dimenzije (VxŠxD): 1925x1315x1412 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.1c.	Profesionalni električni stroj za pranje rublja kapa. 10kg

_sa visokom centrifugom,

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz, el. priključna snaga: 5,47 kW,

_4,8 kW snaga el. grijanja,

_kapacitet: min. 10 kg/punjenje suhog rublja,

_volumen bubnja: min. 97 litara,

_mikroprocesorski programator za pranje svih vrsta tkanina, svih vrsta i stupnjeva zaprljanosti s mogučnošću programiranja do 6

_frekventna regulacija motora do 1200 okr/min ((centrifuga: 1200 okr/min))

_dozirna posuda s prednje strane i četiri pretinca, odvod vode s ispustnim ventilom ili s crpkom, prikaz statistike na LED displayu

_ekonomićno i brzo zagrijavanje vode,

_čvrsti sustav opruga i linearni amortizeri smanjuju vibracije, sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,

_kučište s nehrđajućeg materijala,

_bubanj i kada su izrađeni s visokokvalitetnog nehrđajučeg čelika INOX

_veliki otvor vrata min. Ø430 mm - za lakše punjenje i pražnjenje

_veliki dovodni ventili – omugućavaju kraći ciklus pranja, sigurnosni prekidać za vrata

_Dimenzije (VxŠxD): 1126x683x704 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.2.	STROJEVI ZA SUŠENJE RUBLJA

8.2a.	Stroj za sušenje rublja (električni) kapaciteta punjenja 35 kg (1:20)

_Industrijska rotacijska sušilica sa reverziranjem,

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 36,7 kW, 36 kW snaga el. grijanja,

_kapacitet: min. 35 kg/punjenje,

_zapremina bubnja: min. 680L,

_promjer bubnja: min. Ø930,

_sušenje prisilnom cirkulacijom zraka preko grijača

_mikroprocesorski programator s mogučnošću programiranja do 20 programa i mjerjena ostatka vlage

_prikaz statistike na displayu u Hrvatskom jeziku, prikaz statistike odrađenih ciklusa _automatsko zaustavljanje sušenja na željenom ostatku vlage i automatski prelaz s faze sušenja u fazu hlađenja (potpuna kontrola temperature po stupnjevima, osiguranje od  presušivanja rublja, omogučuje sušenje osjetljivih tkanina bez oštećenja)

_veliki otvor vrata (staklena vrata) min. Ø800 mm – lakše punjenje i pražnjenje stroja _sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,

_jednostrano uležišten bubanj od nehrđajučeg čelika INOX

_protok zraka 1200 m³/h, okretanje bubnja lijevo i desno – omogučuje ravnomjerno sušenje rublja u bubnju

_niska potrošnja energije, sigurnosni prekidač vrata i prekidač u nuždi

_Dimenzije (VxŠxD): 1975x965x1490 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.2b.	Stroj za sušenje rublja (električni) kapaciteta punjenja 16 kg (1:20) :

_Industrijska rotacijska sušilica sa reverziranjem,

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 24,7 kW, 24 kW snaga el. grijanja,

_kapacitet: min. 16 kg/punjenje,

_zapremina bubnja: min. 345L,

_promjer bubnja: min. Ø760mm,

_sušenje prisilnom cirkulacijom zraka preko grijača

_mikroprocesorski programator s mogučnošću programiranja do 20 programa i mjerjena ostatka

_prikaz statistike na displayu u Hrvatskom jeziku, prikaz statistike odrađenih ciklusa

_ mjerjenje ostatka vlage pomoću senzora

_automatsko zaustavljanje sušenja na željenom ostatku vlage i automatski prelaz s faze sušenja u fazu hlađenja (potpuna kontrola temperature po stupnjevima, osiguranje od  presušivanja rublja, omogučuje sušenje osjetljivih tkanina bez oštećenja)

_veliki otvor vrata (staklena vrata) min. Ø700 mm – lakše punjenje i pražnjenje stroja

_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,

_jednostrano uležišten bubanj od nehrđajučeg čelika INOX

_protok zraka 940 m³/h, okretanje bubnja lijevo i desno – omogučuje ravnomjerno sušenje rublja u bubnju

_niska potrošnja energije, sigurnosni prekidač vrata i prekidač u nuždi

_Dimenzije (VxŠxD): 1785x855x1310 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.2c.	Profesionalni (kondenzacijski) električni stroj za sušenje rublja kapaciteta 10 kg.

_Profesionalna rotacijska sušilica,

_priključni napon: 380-400V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 5,6 kW, 5,3 kW snage električnog grijanja,

_kapacitet: min. 10 kg/punjenje,

_volumen bubnja: min. 198 lit., s prisilnom cirkulacijom zraka preko grijača, _mikroprocesorski programator s mogučnošću izbora do 4 programa ((regulacija razlićite temperature, vrijeme sušenja i hlađenja)),

_prikaz statistike na LED displayu (kompletna kontrola radnog procesa, prikazivanje ostatka vremena)

_veliki otvor vrata min.  Ø520 mm – lakše punjenje i pražnjenje stroja,

_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja, 
_bubanj od nehrđajučeg

_protok zraka 360 m³/h, sigurnosni prekidać za

_Dimenzije (VxŠxD): 1126x683x711 mm.

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.3. 	STROJEVI ZA GLAČANJE RUBLJA

8.3a.	Stroj za glačanje rublja, prolazni  s valjkom promjer 500 cm – električni

_Industrijski sušioni valjak za glačanje,

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 55,7 kW, 55 kW snaga el. grijanja,

_kapacitet: min. 95 kg/h

_sa centralnim direktnim grijanjem cilindra u samom valjku – izrađen od posebnih materijala za izvrstan prijenos temperature sa grijača na obod valjka i maksimalnu produktivnost uz optimalnu potrošnju energije

_kromiran valjak za bolju temperaturnu provodljivost,

_glačanje  bez prethodnog sušenja – obuhvatni kut glačanja  300°

_mogučnost postavljanja valjka do zida,

_automatska regulacija brzine glačanja ovisno od temperature od 1,5-8 m/min pomoču frekventne regulacije motora,

_mikroprocesorski programator s mogučnošću željenog programiranja do 20 programa

_umetanje rublja pomoću ulaznog stola s transportnim trakama – mogučnost zaustavljanja ulaznih traka zbog lakšeg ulaganje velikih

_prikaz statistike na displayu u Hrvatskom jeziku, prikaz statistike odrađenih ciklusa, ispis grešaka,

_radni prostor valjka zatvoren – u kučištu sa zaštitnom

_automatsko hlađenje i zaustavljanje valjka ((bez prisutnosti radnika)),

_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja,

_radna širina valjka: min. 2500 mm, promjer valjka: min. 500 mm,

_protok zraka 2x990 m³/h ((dva ventilatora na ljevoj i desnoj strani valjka – ravnomjerno odvlaživanje zraka iz radnog prostora valjka)),

_zaštitna zavjesa ((za zaštitu prstiju na ulazu – automatsko zaustavljanje valjka

_2x sigurnosni prekidač u nuždi

_Dimenzije (VxŠxD): 1232x3350x992 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.3b.	Stroj za završnu obradu odjevnih predmeta

_Industrijska lutka za glačanje fazonskog rublja - za glačanje gornjeg dijela odjeće ( košulje i jakne radnih odjela, radni mantili),

_mogućnost glačanja suhog ili mokrog rublja,

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 9,25 kW,

_standardni model forme – rotacijska ((rotacija za 270°, visina: 130 cm)),

_mikroprocesorski programator s mogučnošću željenog programiranja do 10 programa _mogućnost odabira glačanja: automatski ili manualno, manualni prednji i zadnji pričvršćivać s fleksibilnom pločom

_dva manualna pričvršćivaća rukava, glačanje pomoću pare i napuhivanja, upravljanje s _regulacija napuhivanja

_s integriranim automatskim parnim kotlićem ((volumen kotlića: min. 9 lit, snaga el. grijača: min. 8 kW,

_kotlić od nehrđajućeg materijala i vodnom pumpom

_sustavno osiguranje kod rada i rukovanja, prekidać u nuždi

_Dimenzije (ŠxDxV): 610x1470x1780 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.3c.	Elektro stol za ručno glačanje

_Industrijski stol za glačanje s zagrijavanom radnom pločom i regulacijskim termostatom ((snaga: min. 1,0 kW)),

_priključni napon: 380-415V 3AC 50Hz,

_el. priključna snaga: 5,35 kW,

_s vakuumom na radnoj ploči, s elektro-parnim glačalom

_mikroprekidač za puštanje pare, snaga glačala: min. 0,8 kW,

_težina glačala: max. 1,6 kg

_sa automatskim parnim kotličem ((volumen kotliča:min. 5 lit, snaga el. grijača: min.3,3 kW, kotlič s nehrđajučeg materiala)),

_podloga za odlaganje glačala, priključena na centralni vodni

_ventil za ispuštanje vode s kotliča,

_sistemsko osiguranje kod rada i rukovanja.

_Dimenzije ploče za glačanje: 1100x380x230 mm

_Dimenzije (ŠxDxV): 1550x520x850 mm

_jamstvo  min. 12 mjeseci

8.4	STOLOVI I KOLICA

8.4a.	Kolica za sortiranje i prijevoz rublja

_Kolica za prijevoz mokrog ili suhog rublja,

_korito s specialne nelomljive plastike

_dva fiksna i dva okretna kotača,

_gumeni kotači min. Ø100 mm

_cijev za ispuštanje vode,

_konstrukcija s INOX-a,

_volumen korita: min. 220 l.

_Dimenzije (VxŠxD): 750x600x800 mm

_jamstvo min.  12 mjeseci

8.4b.	Pokretni kontejner (stalaža) za prijevoz i skladištenje čistog / prljavog rublja :

_Profesionalni transportni regal za prijevoz prljavog i čistog rublja,

_fiksni mrežni pod i dvije police koje se sklapaju,

_s preklopnim vratima s dvojnim otvaranjem ((dva segmenta: otvaranje po polovini)),

_dva fiksna i dva okretna kotača s kočnicom

_gumeni kotači min. Ø125 mm ((siva guma: bez puštanja tragova)),

_nehrđajuća mrežasta željezna konstrukcija – nosivost do min. 150 kg.

_Dimenzije (VxŠxD): 1520x600x810 mm

8.4c.	Vodonepropusna (bazen) kolica za namakanje i prijevoz rublja :

_Kolica za prijevoz mokrog ili suhog rublja,

_korito s specialne nelomljive plastike

_dva fiksna i dva okretna kotača,

_gumeni kotači min. Ø100 mm

_cijev za ispuštanje vode,

_konstrukcija s INOX-a,

_volumen korita: min. 220 l.

_Dimenzije (VxŠxD): 750x600x800 mm

_jamstvo min.  12 mjeseci

8.4d.	Kolica (regal) za prijevoz rublja - s oprugom

_Profesionalni transportni regal za prijevoz prljavog i čistog rublja,

_fiksni mrežni pod i dvije police koje se sklapaju,

_s preklopnim vratima s dvojnim otvaranjem ((dva segmenta: otvaranje po polovini)),

_dva fiksna i dva okretna kotača s kočnicom

_gumeni kotači min. Ø125 mm ((siva guma: bez puštanja tragova)),

_nehrđajuća mrežasta željezna konstrukcija – nosivost do min. 150 kg.

_Dimenzije (VxŠxD): 1520x600x810 mm

8.4e.	Higijenski pokretni kontejner za skladištenje i prijevoz prljavog rublja:

_Transportni kontejner za prijevoz prljavog rublja,

_korito od eloxiranog aluminija, ojačano korito s vodoravnim ojačanjima,

_2/3 visine otvaranje s prednje strane

_dva fiksna i dva okretna gumena kotača min. Ø160mm

_zaštitni gumeni branici donje konstrukcije

_ispustni ventil

_centralna kočnica, ručke za manevriranje, nehrđajuća željezna konstrukcija,

_volumen kontejnera: min. 680 litara.

_Dimenzije unutraš. (ŠxDxV): 1000x600x1165 mm

_Dimenzije vanjske (ŠxDxV): 1100x650x1425 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.4f.	Mobilni radni stol za prijem i sortiranje odjeće:

_Profesionalni stol za slaganje rublja,

_radna ploča od nehrđajučeg ćelika - INOX ili jednakovrijedno, odporna na temperaturu do 60º i 100%

_četiri okretna gumena kotača, dva s kočnicom

_nehrđajuća željezna konstrukcija

_Dimenzije (VxŠxD): 800x1500x750 mm

_Jamstvo min.  12 mjeseci

8.4g.	Stalak (vješalica) za odjeću :

_Profesionalni stalak za odlaganje i prijevoz fazonskog rublja,

_četiri okretna kotača,

_konstrukcija kromirano željezo ili jednakovrijedno,

_nosivost min. 100 kg.

_Dimenzije (VxŠxD): 1900x1550x550 mm

_jamstvo min.  12 mjeseci

8.5.	OSTALA OPREMA PRAONICE

8.5a.	Industrijski stroj za krpanje i šivanje rublja

_Profesionalni stroj za šivenje rublja s ravnim šavom, elastični ubodi ((dužina: 5mm)), _priključni napon: 220-230V 1AC 50Hz,

_mogućnost odabira različitih programa šivenja,

_mogućnost izrade otvora za zatvaranje dugmeta,

_manualno dizanje nožice za šivenje,

_upotrebljiv za šivenje i krpanje lakih materiajala i sve do jačih tkanina

_Dimenzije (VxŠxD): 400x480x200 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

8.5b.	Stalaža sa 5 polica za pohranu rublja.

_Regal za odlaganje čistog rublja, s četiri regulirajuće police

_nehrđajuća željezna konstrukcija

_nosivost: min. 150 kg,

_regulacijske noge.

_Dimenzije (VxŠxD): 2000x1000x600 mm

_jamstvo min. 12 mjeseci

9.	OSTALA OPREMA

9.1.	Kontejner za otpatke kapaciteta 1250 litara :

_izrađen od vruče pocinčanog lima 1.5 mm.

_ nepropusna izrada, velika nosivost.

_ mogućnost prijenosa viljuškarom.

_poklopac sa ugrađenim dodatnim otvor

_opremljen sa četiri kotača sa kočnicama.

9.2.	Kontejner za otpatke kapaciteta 240 L

_izrađen od polietilena

_opremljen sa  dva kotača

9.3.	Zidni uređaj za čišćenje prostora sa malznicom:

_Zidni uređaj za pranje podova

_Dužina crijeva: 15m

_Gumirana protuklizna cijev 15 m

_U kompletu sa ručkom i prekidačem

_Nehrđajući čelik

_ Dim.160x392x300mm

9.4.	Radna ploča od  koterma :

Ploče su podijeljene prema HACCP propisima ili jednakovrijedno

u crvenu (meso), zelenu (povrće), plava (riba)

i bijela (ostale namirnice)

dim. 50x30x2 cm

9.5.	Grijani ormarić za room servis :

_ izrađena u cijelosti od AISI 304 ili jednakovrijedno inoxa.

_ Za tanjure makimalnog promjera 32 cm

_ PVC ručka za nošenje

_ Središnja inox polica

_Uklonjivi kabel za napajanje, on/off prekidač

_montaža u room service kolica

_ugrađeni prilagodljivi termostat za temperaturu

Priključna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 45x46x51 cm

9.6.	Industrijski radni stolac

_podesiva visina

_podesiv naslon

9.7.	Grijani kotlić za juhu kapaciteta 9l

Priključna snaga: 0,4 kW, napon 230 V, 50 Hz

dim. 34,5x34,5x36 cm

sastavio:

Zagreb, srpanj 2019.							Zoran Divjak, dipl. ing. arh.