(Prilog 3.)

Evidencijski broj nabave: E-JN-408-2026

Predmet nabave:  Procesor tkiva

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Predmet nabave – procesor tkiva namijenjen za obradu uzoraka histološke analize u laboratorijskim uvjetima. Uređaj mora omogućavati siguran, učinkovit i standardiziran proces obrade uzoraka, uz poštivanje svih važećih normi i propisa.

Svrha nabave - osigurati pouzdanu i kvalitetnu obradu histoloških uzoraka u nastavne te znanstveno-istraživačke svrhe, uz maksimalnu sigurnost studenata, uzoraka i ostalih korisnika te optimizaciju laboratorijskog rada.

Sukladno zahtjevu Naručitelja, ponuditelj je dužan u navedenoj tablici ispuniti stupac DA/NE, te ju ispunjenu priložiti kao sastavni dio ponude.

Ponuditelj je obvezan ispuniti tablicu tehničkih specifikacija i označiti odgovara li ponuđena oprema svakom pojedinom zahtjevu.

Predmet nabave uključuje: isporuku opreme, montažu na lokacijama korisnika, instalaciju i puštanje u pogon, testiranje ispravnosti rada, svu pripadajuću montažnu i instalacijsku opremu i materijal.

| SPECIFIKACIJE PROCESORA TKIVA | DA | NE | Napomena ponuditelja |
| --- | --- | --- | --- |
| - Kapacitet obrade do 240 kazeta po ciklusu |  |  |  |
| - Zatvoreni sustav s komorom od prozirnog materijala i ispušnim ventilatorom s filtrom s aktivnim ugljenom |  |  |  |
| - Minimalno 10 posuda za reagense izrađenih od kemijski otpornog materijala, sa setom naljepnica za označavanje |  |  |  |
| - Minimalno 2 posude za parafin izrađene od dvostrukog sloja metala otpornog na toplinu |  |  |  |
| - Transportna košara od nehrđajućeg čelika s poklopcem |  |  |  |
| - Konstrukcija uređaja mora omogućavati jednostavan pristup kazetama i posudama za reagense |  |  |  |
| - Trostruka zaštita uzoraka: integrirani UPS sustav, daljinski alarmni modul, programibilan sigurnosni položaj uzoraka |  |  |  |
| - Zaslon s intuitivnom upravljačkom pločom i LED indikatorima stanja |  |  |  |
| - Mogućnost pohrane do 20 protokola zaštićenih lozinkom |  |  |  |
| - Unaprijed postavljeni protokoli za obradu životinjskog tkiva (npr. riba, mekušci) |  |  |  |
| - Programibilna funkcija miješanja / agitacije |  |  |  |
| - Vakuumska funkcija za najmanje 1 procesnu košaru i 2 posude za parafin |  |  |  |
| - Raspon temperature posuda za parafin od 40 °C do 80 °C |  |  |  |
| - Maksimalne dimenzije uređaja: do 900 × 900 × 600 mm (š × d × v), radi prilagodbe laboratorijskom prostoru |  |  |  |
| - Osiguran servis |  |  |  |
| - Jamstvo najmanje 12 mjeseci |  |  |  |

Napomena: Navedene tehničke specifikacije predstavljaju minimalne zahtjeve, osim ako nije drugačije navedeno. Zahtjevi označeni kao „minimalno“ ili „najmanje“ predstavljaju donju granicu, dok zahtjevi označeni kao „najviše“, „do“ ili „maksimalno“ predstavljaju gornju dopuštenu granicu. Ponuditelj može ponuditi uređaj koji je ekvivalentan ili nadmašuje tražene karakteristike. Ponuditelj može ponuditi uređaj boljih tehničkih karakteristika od navedenih, pod uvjetom da time ne odstupa od funkcionalne namjene uređaja. Dopuštena su isključivo manja tehnička odstupanja koja ne utječu na osnovnu namjenu, kvalitetu, sigurnost i funkcionalnost uređaja.