# (Prilog 3.)

# Evidencijski broj nabave: E-JN-394-2026

# Predmet nabave:  Meteo postaje sa solarnim napajanjem i senzorima za maslinik

# TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Ponuđena roba mora po specifikacijama i kvaliteti  odgovarati svim propisanim odredbama i uvjetima iz postupka i Troškovnika, te važećim propisima Republike Hrvatske i EU.

Predmet nabave je nabava, isporuka, montaža i puštanje u pogon tri (3) meteo postaje sa solarnim napajanjem i senzorima za maslinike na području Dubrovnika i okolnih općina, kao integriranog, funkcionalnog i testiranog sustava, sukladno tehničkim specifikacijama i Dokumentaciji o nabavi.

Meteo postaje moraju biti projektirane kao cjelovito rješenje, pri čemu su svi sastavni dijelovi (senzori, napajanje, komunikacijski modul, kamera i ostala oprema) međusobno kompatibilni, tvornički integrirani i povezani u jedinstvenu funkcionalnu cjelinu, bez potrebe za dodatnim prilagodbama ili naknadnim povezivanjem od strane Naručitelja.

Predmet nabave uključuje: isporuku opreme, montažu na lokacijama korisnika, instalaciju i puštanje u pogon, testiranje ispravnosti rada, osiguranje funkcionalne komunikacije i prijenosa podataka, svu pripadajuću montažnu i instalacijsku opremu i materijal, edukaciju korisnika.

Sukladno zahtjevu Naručitelja, ponuditelj je dužan u navedenoj tablici ispuniti stupac DA/NE, te ju ispunjenu priložiti kao sastavni dio ponude.

Ponuditelj je obvezan ispuniti tablicu tehničkih specifikacija i označiti odgovara li ponuđena oprema svakom pojedinom zahtjevu.

| R.br. | Kategorija | Tehnički zahtjev | Minimalni zahtjev | DA | NE | Napomena ponuditelja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Opći | Broj postaja | 3 integrirana sustava |  |  |  |
| 2 | Opći | Integracija sustava | Tvornički integrirani dijelovi |  |  |  |
| 3 | Opći | Vanjski rad | Prilagođeno vanjskim uvjetima |  |  |  |
| 4 | Opći | Modularnost | Bez nepovezanih komponenti |  |  |  |
| 5 | Napajanje | Solarno napajanje | Solarni panel + baterija |  |  |  |
| 6 | Napajanje | Autonomni rad | Bez vanjskog izvora |  |  |  |
| 7 | Napajanje | Autonomija | Min. 7 dana bez sunca |  |  |  |
| 8 | Komunikacija | SIM modul | GSM/GPRS/3G/4G/5G modem za prijenos podataka |  |  |  |
| 9 | Komunikacija | Slanje podataka | Server korisnika/proizvođača |  |  |  |
| 10 | Komunikacija | Učestalost slanja | Podesiva |  |  |  |
| 11 | Komunikacija | Daljinski pristup | Web / aplikacija |  |  |  |
| 12 | Senzori | Temperatura zraka | -30 °C do +60 °C, točnost ±0.2°C |  |  |  |
| 13 | Senzori | Vlažnost zraka | 0 – 100 %, točnost ±2% |  |  |  |
| 14 | Senzori | Tlak zraka | 600 – 1100 hPa, točnost ±0.5 hPa |  |  |  |
| 15 | Senzori | Oborine | Kišomjer ili ekvivalent (preciznost 0.2 mm) |  |  |  |
| 16 | Senzori | Brzina vjetra | 0 – 60 m/s |  |  |  |
| 17 | Senzori | Smjer vjetra | 0 – 360° |  |  |  |
| 18 | Senzori | Temperatura tla | dubina cca 30 cm |  |  |  |
| 19 | Senzori | Vlažnost tla | dubina cca 30 cm |  |  |  |
| 20 | Senzori | Sunčevo zračenje | Mjerenje globalnog zračenja, visoka preciznost |  |  |  |
| 21 | Senzori | Senzor vlage lista | Mjerenje prisutnosti vlage, rose ili oborina, visoka osjetljivost |  |  |  |
| 22 | Kamera | Kamera | Web kamera |  |  |  |
| 23 | Kamera | Rezolucija | Min. Full HD (1920x 1080) |  |  |  |
| 24 | Kamera | Pohrana | Automatska |  |  |  |
| 25 | Kamera | Učestalost snimanja | 1–3 dnevno |  |  |  |
| 26 | Softver | Web platforma | Omogućena |  |  |  |
| 27 | Softver | Povijest podataka | Grafički prikaz |  |  |  |
| 28 | Softver | Arhiva | Min. 24 mjeseca |  |  |  |
| 29 | Softver | Izvoz | CSV/XLSX |  |  |  |
| 30 | Instalacija | Isporuka | Osigurana |  |  |  |
| 31 | Instalacija | Montaža | Osigurana, sa svim potrebnim materijalom |  |  |  |
| 32 | Instalacija | Konfiguracija | Osigurana |  |  |  |
| 33 | Instalacija | Testiranje | Provedeno |  |  |  |
| 34 | Instalacija | Puštanje u rad | Funkcionalno |  |  |  |
| 35 | Instalacija | Obuka | Osigurana |  |  |  |
| 36 | Troškovi | SIM uključen | U cijeni |  |  |  |
| 37 | Troškovi | Vlastiti SIM | Omogućen |  |  |  |

Napomene: Dopuštena su manja tehnička odstupanja do 2 % u odnosu na navedene tehničke karakteristike, kao i jednakovrijedna tehnička rješenja, pod uvjetom da takva odstupanja i rješenja ne utječu na funkcionalnost, namjenu i kvalitetu sustava te da ponuđena oprema u potpunosti ispunjava minimalne tehničke zahtjeve iz ove dokumentacije.

Ponuditelj je obvezan jednakovrijednost rješenja dokazati odgovarajućom tehničkom dokumentacijom.

Neispunjavanje ili netočno ispunjavanje tablice tehničkih specifikacija smatra se nedostatkom ponude i može biti razlog za njezino odbijanje.